数字处理器使用步骤+ _4 j+ C& \/ a* Y/ G* W
9 [# P" N6 X: @5 Z) \以一个2进4出的处理器控制全频音箱＋超低音音箱的系统为例：原文出自喇叭杀手陈曦..
( ?0 X2 x/ j' z( m1、首先是用处理器连接系统，先确定好哪个输出通道用来控制全频音箱，哪个输出通道用来控制超低音音箱，比如你用输出1、2通道控制超低音，用输出3、4通道控制全频。接好线了，就首先进入处理器的编辑（EDIT）界面来进行设置，进入编辑界面不同的产品的方法不同，具体怎么进入，去看说明书。音响技术超级论坛$ j: \3 Y2 k' g4 _. x: p! u; R( G2 B6 e' |
2、利用处理器的路由（ROUNT）功能来确定输出通道的信号来自哪个输入通道，比如你用立体声方式扩声形式，你可以选择输出通道1、3的信号来自输入A，输出通道的2、4的信号来自输入B。信号分配功能不同的产品所处的位置不同，有些是在分频模块里，有些是在增益控制模块里，这个根据说明书的指示去找。
6 F. d" Z3 i$ y" L* Q! A3、根据音箱的技术特性或实际要求来对音箱的工作频段进行设置，也就是设置分频点。处理器上的分频模块一般用CROSSOVER或X-OVER表示，进入后有下限频率选择（HPF）和上限频率选择（LPF），还要滤波器模式和斜率的选择。首先先确定工作频段，比如超低音的频段是40－120赫兹，你就把超低音通道的HPF设置为40，LPF设置为120。全频音箱如果你要控制下限，就根据它的低音单元口径，设置它的HPF大约在50－100Hz,。处理器滤波器形式选择一般有三种，bessel,butterworth和linky-raily，我以前有帖子专门说明过三种滤波器的不同之处，这里不赘述。常用的是butterworth和linky-raily两种，然后是分频斜率的选择，一般你选24dB/oct就可以满足大部分的用途了。
: e2 k( {: [" T1 h1 X4、这个时候你需要检查一下每个通道的初始电平是不是都在0dB位置，如果有不是0的，先把它们都调到0位置上，这个电平控制一般在GAIN功能里，DBX的处理器电平是在分频器里面的，用G表示。$ c$ S# T% E8 A* c  ]; X3 ?* ^6 a$ J' ~
5、现在就可以接通信号让系统先发出声音了，然后用极性相位仪检查一下音箱的极性是否统一，有不统一的，先检查一下线路有没有接反。如果线路没接反，而全频音箱和超低音的极性相反了，可以利用处理器输出通道的极性翻转功能（polarity或pol）把信号的极性反转，一般用Nomal或“＋”表示正极性，用INV或“－”表示负极性。
3 z4 H( z* L/ J# W$ r5 u0 L7 G8 M6、接下来就要借助SIA这类工具测量一下全频音箱和超低音的传输时间，一般来说是会有差异的，比如测到全频的传输时间是10ms，超低音是18ms，这个时候就要利用处理器的延时功能对全频进行延时，让全频和低音的传输时间相同。处理器的延时用DELAY或DLY表示，有些用m（米）有些用MS（毫秒）来显示延时量，SIA软件也同时提供了时间和距离的量，你可以选择你需要的数据值来进行延时。
7 s2 S/ v4 L! ]0 R2 b/ W; i7、接下来就该进行均衡的调节了，可以配合测试工具也可以用耳朵来调，处理器的均衡用EQ来表示，一般都是参量均衡（PEQ），参量均衡有3个调节量，频（F），带宽（Q或OCT），增益（GAIN或G）。具体怎么调，就根据产品特性、房间特性和主观听觉来调了，这个就自己去想了。音响技术超级论坛0 W4 k, g2 P$ L, C3 O
7 m- b1 i1 q: d7 F3 ]2 g& \$ X3 P8、均衡调好后，就要进行限幅器的设置了，处理器的限幅器用LIMIT来表示，进去以后一般有限幅电平（THRESHOLD），压缩比（RATIO）的选项，你要做限幅就要先把压缩比RATIO设置为无穷大（INF），然后配合功放来设置限幅电平，变成限幅器后，启动时间ATTACK和恢复时间RELEASE就不用去理了。DBX处理器的限幅器用PEAKSTOP来表示，启动后，直接设置限幅电平就可以了，至于怎么调限幅器，我有专门的帖子，自己去看。* j" H! i5 w' Z( F# W, ?: E" O
9、都调好了就要保存数据，处理器的保存一般用STORE或SAVE表示，怎么存，就看产品说明书了。( J! k5 a" Y1 `
* E2 U1 O, e; B+ d10、需要加密码锁的，根据不同产品看说明书操作。
2 ^( y' |  a. s! U! E11、调出已经调好的程序，用处理器上的RECALL或者LOAD功能。% g( `; R& M6 z/ n现在不怎么迷糊了吧，呵1 T+ s3 t1 c& G7 _# N; o% F! R/ m; n* [1 D9 % l  P- ]9 G% R, F6 ^3 b