T61机器问题点很多，总结一下大部分都是电源电压的问题，比如有很多人描
6 X- f9 x4 R7 h- c/ A6 O+ j, i述插上电源按键盘开机键后没反应，或是风扇在转屏幕不亮等现象，我相信很多人很苦恼。在这里愿意
4 z* Z4 C3 ?5 g4 T把T61电源电压这部分分析一下，愿与大家分析讨论，希望给黑迷爱好者们答疑解惑，也希望给初级电脑( E* X/ D. Q8 o
维修者画龙点睛之用。. F( A$ x6 W6 z' L
     大家都知道IBM T61电脑用的电源电压是20V,我就先从20v电压说起，当20V电源插进笔记本接口后3 M' E* A% M5 g2 W  R) P9 V
，依次会产生DOCK_PWR20,DOCK_PWR20_F,DCIN_AMP_20,VINT20.: K2 V4 l2 ^! K: ^: s5 I
                       
) ~( G! q3 p# Z+ h# [: c3 @5 B         大家肯定会疑惑，都是20V电压，干嘛搞的这么麻烦，其实，转变这么多20V电压，它们每组的作用是不一样的，也就是主板上零件所用的20V电压不一样的。DOCK_PWR20,DOCK_PWR20_F给外接扩展坞提供电压外，还给主板上的充电芯片提供工作电压，另外，DOCK_PWR20_F还会继续产生VREGIN20一个20V电压，VREGIN20这个电压主要是给TOSHIBA芯片TB6251这颗芯片提供工作电压的，这颗芯片的主要作用就是产生控制信号的。而VINT20这个20V电压是给MOS管或产生别的电压的芯片提供工作电压。由此可见，虽然二者都是20V电压，但已经分开为两支了，为不同作用的芯片提供工作电压。
  B* H3 ~$ r3 S$ S8 C7 j, V     0 ?+ c0 U- X+ }  f
         DOCK_PWR20_F电压是前端20V电压，它转换成VREGIN20后给TB6251提供工作电压使其工作，产生VCC3SW以及DCIN_DRV,-PWRSHUTDOWN等电压和信号，VCC3SW给PMH-7提供工作电压，TB6251正常工作后，会发出DCIN_DRV,-PWRSHUTDOWN两个信号，生成两个高电平，PWRSHUTDOWN与一组三极管组成一段电路，产生一个低电平导通Q34，使之产生DCIN_AMP_20.DCIN_DRV是一个高电平直接导通Q36使其产生VINT20。
5 p$ h% s6 q0 O         T61电源电压分很多组的，如M系列的电压，A系列的电压和B系列的电压，它们之间是层层叠进的，相互依靠的。; ^' W" H7 G2 V; T0 H2 q" w. u% {
          首先是M系列的电压，就是电源插进来后还没有按开机键的时候，应该有以下几组电压，即- z3 M6 n8 z- F: J9 B
VCC3M,VCC5M,VCC1R8M,VCC1R5M,VCC1R05M。当PMH-7正常工作后，会产生M1_ON,经过电阻R866转换成
9 k5 ?7 b, c- I" n/ N: V' V7 YVCC5M_ON,经过电阻R405转换成VCC3M_ON,这两组控制信号控制MAX1700将产生VCC3M和VCC5M;同时也产生
8 z; k1 |+ P. nM2_ON,经过电阻R373转换成VCC1R8M_ON,它将控制MAX8632产生VCC1R8M,并产生APWRG.经过电阻R470转换
* {# p3 ?0 B3 R2 ~! N& k' R" M成VCC1R5M_ON,它将控制MAX1540产生VCC1R5M,经过电阻R382转换成VCC1R05M_ON,它将控制BD3508产生2 |. o" C; {# }# G1 p6 U
VCC1R05M,由于芯片BD3508的工作电压是VCC5M和VCC1R5M，所以VCC1R05M的产生要比其他M系列的电压在1 i# b0 s* e: }( H
周期上要慢半拍。只有这些M系列的电压都产生了，主板上的电压都准备好了，等待着开机键的按下。
) \: r2 o2 ^* z* J% _1 n' J" B         当按下开机键后，开机键上的PWRSWITCH这个信号被拉低产生一个低电平触发PMH-7,PMH-7将会发出
  X& M3 n7 F; `% i& `A1_ON信号，经电阻转换成VCC0R9A_ON,它将控制MAX8632产生VCC0R9A,并发出APWRG,pMH-7也会发出B1_ON,经电阻R867转换成B_ON,它将控制MAX1540产生VCC1R05B,并发出VTT_PWRG和BPWRG两组信号。在芯片ADP3207收到由两组信号B2_ON和VTT_PWRG转换而来的VCORE_ON与南桥发出的DPRSLPVR_IMVP的时候，正常情况下会产生VCCCPUCORE电压，就是供给CPU的电压，并会发出一个VR_PWRGD的信号给南桥，南桥收到这一系列的PWRGD的信号，就会产生CKPWRGD信号给时钟晶振，电压和晶振都有了后，系统南北桥相继复位，则上电正常。* ?! p" L9 b. i! ^
            VINT20给一些产生别的电压的芯片提供电压如:MAX1700,MAX8632,MAX1540,ADP3207等。在提供了工作电压VINT20和PMH-7提供了控制信号后，MAX1700会产生VCC3M和VCC5M电压，MAX8632会产生VCC1R8M和VCC0R9A电压，别的电压就不细述，用下图表示：
8 l' _9 @4 [' B9 T5 f  y/ R' ]        7 R. [4 t5 T+ M/ r5 L
        看完这些电压后，再简单的介绍一下这些电压的产生原理，在这里仅举两例，以MAX1700和ADP3207 
" x: `* |2 C/ v% E2 [3 S' g来说明。
& K) e8 T! f$ w    MAX1700要正常的工作的话，需要以下几个条件:
6 D! K+ x' N) |3 ~5 n$ j     1.供电电压必须要满足，即VINT20必须是20V且要稳定,不能出现电压不稳或方波等问题。; v; G# _0 _2 b: n( A- n
     2.控制信号VCC3M_ON,VCC5M_ON必须要正常，必须要是3V，不能出现低于或没有3V等现象，否则
+ F5 D( k5 K+ k8 R* R0 J$ h% cMAX1700将不会正常工作。3 M( |8 j' E- m! Q
     3.其他的一些信号，如-PWRSHUTDOWN，-SHUTDOWN2也要正常，REF参考信号也不能被拉低。. |! M5 h% J; m( K( s
    详细的工作原理我在另一个帖子。已经重点说明，在此不在赘述，虽然有点不一样，但基本原理是一致的。
# t) ?- G% y3 c; W. D# Y" L* b            " c: W' Z' f% `! [0 ^; J9 f
       ADP3207这个芯片是产生CPU电压的，就是为CPU提供工作电压的。要使它正常的工作，需要以下几个/ ^. f5 d5 S- L
条件：" s* H7 e7 ~, Y1 c- _) k
     1.供电电压必须要满足，即VINT20必须是20V且要稳定,不能出现电压不稳或方波等问题。
) {4 i9 M9 D  M& E6 W     2.控制信号DPRSLPVR_IMVP,VCORE_ON必须要正常。: G- H# X0 v4 p# n8 J5 n
     3.其他的一些信号，如CPUSENSE_CSREF，CPUSENSE_CSCOMP也要正常，不正常的话会引起CPU电压不
( O0 ~( }. Y8 h) h6 T/ l( c8 `稳定，甚至会掉电，VID0-VID6之间不能有短路，REF参考信号也不能被拉低。" S# _5 v( `. x6 U# P, {! s% y( M
              , u/ F% i' ^/ {( y" r
                 到这里的话，一些大芯片产生的电压已基本完成，但还有很多没有被重视的电压，因为此类芯片
+ j' P! o8 D# X比较小，我也把他们罗列出来。' D& _) {+ B" c" I8 Y
              & X" _5 R: O6 ~- A4 ^& N
             由于以上的电压的产生都不是大的芯片上产生的，而且也不好找，所以很多人把这些电压忘记测量了，都是一些MOS管控制产生的电压，稍微不注意的话就会遗漏。如果这些电压没有的话，那南北桥就会工作不正常，很多人误认为就是南北桥坏，所以大家要多注意这些电压，说不定不开机就是某个电压没产生。
3 g& e$ q( g# Z# F7 o- g; v               以上就是T61的电压基本框架，由于时间比较仓促，有不对的地方请大家指正。