K VM电脑切换器家族

KVM PC Switching Family

产品特点

◆19''机架式设计，允许一套键盘、鼠标和显示器控制8/16台电脑，可级连三层,最多可达到控制256台电脑主机;

◆支持的操作系统为DOS, Win3.X, Win95/98/ME/2000/XP, WinNT, Netware, Unix, Linux等;

◆支持热插拔，即在切换器不关机的情况下，可以任意添加或移去所控制的电脑主机，每端口均能仿真屏幕/键盘/鼠标讯号，可同时开机;

◆采用高品质显示电缆使显示分辨率高达：2048x1536;

◆键盘/屏幕/鼠标讯号重设RESET功能

◆无需任何软件 - 端口的选择可以通过：① 前面板按钮，② 键盘热键，③ OSD菜单完成;
 ◆支持8位密码保护，可替每一台电脑主机命名;

◆支持IBM，COMPAQ，HP，DELL，联想等原装服务器和工控机

◆支持IntelliMouse、罗技等标准和高阶两键、三键、五键、滚轮鼠标。
 ◆可自动巡检监控所有主机，巡检间隔的时间1~255秒可调;
 ◆键盘状态可在切换过程中自动恢复;
 ◆LED 指示灯显示操作状态;
 ◆Keyboard, VGA, Mouse线缆3合1设计，方便机房布线。

◆可上19英吋标准机柜。.

详细参数

| 规格 | KVM-108O | KVM-116O |
| --- | --- | --- |
| 电脑连接数量 | 8 | 16 |
| 最大PC连接数 | 64 | 256 |
| 适用操作系统 | DOS, Win3.X, Win95/98/ME/2000/XP, WinNT, Netware, Unix, Linux |  |
| 控制端连接 | 显示器：D-Sub 15,键盘：PS/2，鼠标：PS/2 |  |
| PC端连接 | HD-DB15 |  |
| 切换方式 | 按键切换、热键切换、OSD菜单切换 |  |
| OSD功能 | YES |  |
| 自动扫描时间 | 1~255秒 |  |
| 最大显示分辨率 | 2048*1536 |  |
| 电源 | （DC6~9V,500mA） |  |
| 外壳 | 金属 |  |
| 外观尺寸（长*宽*高） | 438*180*44mm |  |

控制多台计算机的好管家

KVM108O, KVM116O切换器安装操作说明

- 安装及开机

- 初次安装，请先将计算机关机，将键盘、屏幕及鼠标连到相对应的控制(Console)埠，再把切换器插上电源，再将键盘、屏幕及鼠标三合一高隔离线分别连到计算机及本机台后方相对应的计算机(PC)端口，最后将所有计算机开机。PC端热插拔时请先插鼠标，再插键盘及屏幕线。

- 切换器第一次接上电源时，面板所有灯号会同时闪烁5次，确认所有连接讯号正常。

- 安装过程若遇见任何问题，KVM108O可同时按面板按键7与8，KVM116O可同时按面板按键G与H，机组将会自动重设(Reset)恢复正常，此时面板RESET按键灯号及键盘之灯号会同时闪烁，代表完成重设动作。

- 串接两级RACK系列切换器(KVM108O与KVM116O)：第一台请依(1)所列方式装妥，再以切换器三合一高隔离线从第一级切换器的任何一个计算机端口接到第二级切换器的控制(Console)埠串接两台机组，再将该第二级切换器插上电源，再连接计算机，第一级切换器的其它埠若要再串接其它同款切换器则照前面步骤安装即可。连结之后，切换器会自动侦测连结之各机组并编码。只有第一台主切换器之控制(Console)端口需要连接键盘、屏幕及鼠标。

- 您可以依需要使用所附黑色橡皮垫将切换器置于桌面，或使用所附切换器机架配件，将切换器安装于19吋工业级机柜上。

- 操作方式

- 透过面板

    - 按下在面板上之数字按键，就可以在计算机间自由切换，通路灯号亮绿灯者，代表有接计算机主机且电源有开启，若是亮红灯，代表目前选取之计算机主机，未亮灯代表该端口未连接计算机或计算机主机未开启。若是串接两级切换器，切换到第二级切换器连接的计算机时，该计算机端口之蓝灯及前级切换器连接之通道灯均会亮灯，确认切换动作。

    - 自动扫描：同时按第一台主切换器第1及第2个键即可启动自动扫描(Auto Scan)。

    - 热插拔过程若有键盘鼠标不正常，KVM108O请同时按第一层切换器面板按键7与8，KVM116O请同时按第一层切换器面板按键G与H，可以重设键盘及鼠标之设定值，机组将会自动重设(Reset) 屏幕/键盘/鼠标讯号，此时面板之RESET按键灯号及键盘之灯号会同时闪烁，代表完成重设动作。

- 透过键盘热键

    - 在键盘上按下热键(“Scroll Lock”+”Scroll Lock”+1至8或A至H)，就可在8/16台计算机间自由切换，按下热键后，OSD视控显示画面会在屏幕上出现，代表启动热键功能，此时可直接输入计算机信道名称1~8或A~H，例如进入第A台信道所连接之计算机，请在启动OSD功能后，输入”A”，即可直接切换。若是有串级第二层切换器，输入之编号需要输入两位数，例如要进入第A台切换器的第3台计算机请输入”A3”。

    - 自动扫描：按“Scrll Lock”两次，再按”F4”即可启动自动扫描功能，此时将依顺序自动监看已开机之计算机，自动扫描时间修改方式请在视控显示窗口按””键修改扫描间隔，扫描间隔时间自1秒至255秒，需设定为整数。按“Scroll Lock”两次再按<Esc>可停止Auto Scan。

    - 手动扫描：按“Scroll Lock”两次，再按”Space”键，即可跳到现在监看埠之下一台已开机计算机。

    - 热插拔过程若有键盘鼠标不正常，可按“Scroll Lock”两次，再按”R”键，机组将会自动重设(Reset)屏幕/键盘/鼠标讯号，此时键盘之灯号会同时闪烁，代表完成重设动作。

    - 若切换到的信道设有密码，则会先出现密码输入窗口，请输入正确密码登入该信道计算机。

- 视控显示(On Screen Display)

    - 进入OSD选单：在键盘上按“Scroll Lock”两次就可以进入视控显示功能，可以"↑”及”↓”移动至欲控制的计算机(1~8 & A~H)，再按”Enter”，若有连接第二层切换器，在该通道编号前面会出现””标示，代表有串接第二层切换器，到该通道可按”Enter”进入该切换器OSD选单，再切换到所连接的任何一台计算机或切换器。按”F8”可回到上一层OSD选单，按”Esc”为跳出选单功能，此时屏幕上之视控显示窗口将会消失。

    - 功能键F1(EDIT)：进入视控显示功能后，可以"↑”及”↓”移动至欲编辑之计算机按F1进行编辑，输入字符为A~Z、0~9、”-”、” ”和”.”，F5为清除功能，按”Enter”为跳到下一行，修改完按F1确认储存。

    - 设定管理者Admin密码：

        - 进入视控显示功能后，按””键再按”F2”，可以设定管理者密码。请注意要在设定使用者密码前先设定管理者密码。

        - 当设定管理者密码后，即启动信道密码管理功能，表示登入每一信道均需输入密码，请逐一在每一信道设定使用者密码。

        - 若未设定使用者密码，则该信道则会被管制需输入管理者密码后才能登入。

        - 若选择不设定使用者密码，可参考”步骤D.选择设定使用者密码来管理。

    - 功能键F2(PSW)：进入视控显示功能后，可以"↑”及”↓”移动至欲设定密码之计算机按F2进行设定，输入字符为A~Z、0~9、”-”、” ”和”.”，该计算机名称左侧会标注一个” ”符号，表示该计算机有设定密码，下一次进入该计算机，将会在屏幕上出现一个小窗口要求输入密码，输入密码正确才会被允许进入该计算机。若要取消密码设定或变更密码，请进入视控显示功能按F2，先输入旧密码，若不输入字符，直接按”Enter”，将会取消密码设定，或是输入新的密码设定值两次做密码变更。

    - 功能键F3(Scan Set)：进入视控显示功能后，可以"↑”及”↓”移动至欲扫描之计算机按F3，该计算机名称旁边将会出现小时钟标志，设定好要扫描的计算机后，请按””键到SCANRATE窗口，可输入扫描间隔并再按”F3”启动手动扫描，此时在SCANRATE右侧会出现小时钟标志提示，当启动扫描功能时，计算机将只进行扫描有设定小时钟标志之计算机。

    - 功能键F4(Auto-Scan)：按“Scroll Lock”两次，进入视控显示功能后再按”F4”即可启动自动扫描功能，按””键可修改又右下角显示的扫描间隔，扫描间隔时间自1秒至255秒，需设定为整数。启动此功能时需连接两台以上的计算机。取消自动扫描再按“Scroll Lock”两次进入视控显示功能即可。

    - 通路显示(Channel Display)：每当切换至不同计算机主机时，该计算机编号及命名将会以一个小光棒的型式显示在屏幕上，提示目前所在的通路位置，在显示5秒钟后会自动消失。

    - 在操作过程中，若计算机主机有变动(新增或移除)，该视控显示信息将在下一次进入视控显示功能时显示。

- 注意事项

- 操作本机器时，请先详细阅读操作说明。

- 本切换器采使用键盘电源及变压器电源，因为使用机组较多，均请接变压器(DC 6~9V,500mA)以确保稳定性。线材需使用三合一高隔离线材以确保最佳视讯质量。

- 为防止使用本系列产品时键盘与鼠标可能发生的问题：

  - 如果所在建筑物有3相AC电源，请确认计算机主机与屏幕所接的电源在相同的相位。为求最佳质量，它们最好在同一线路上。

  - 只能使用原厂供应的连接线材。原厂的保固不包括任何由使用者自备的线材所导致的损坏。

- 为防止潜在的电源伤害，请注意以下的事项：

  - 请不要在本系列产品的设置中使用两芯的电源延长线。

  - 请测试确认连接计算机与屏幕之AC电源插座有相同的极性及接地。

  - 计算机与屏幕只能够使用有接地的电源插座。当使用UPS不断电系统时，请将计算机与切换器连接在不断电系统上，屏幕请不要连接。