本公司生产的地埋式污水处理池即玻璃钢整体化粪池自投放市场以来，通过了省建设部门及省环保部门的全面认证。并列为省新产品、新技术的推广产品，省环保局推荐产品。向全省大力推广，同时也得到了广大用户的好评。

本公司就传统化粪池与我公司生产的地埋式污水处理池，做一一详细分析对比，具体如下：

1、传统化粪池及地埋式污水处理池分析表（25m3为例）

| 项 目 | 玻璃钢化粪池 | 砖砌及钢筋砼化粪池 |
| --- | --- | --- |
| 一、节 能 | 自重1.15t | 砖池自重98t 砼池自重63t |
| 二、环 保 | 进水CODcr750mg/L 出水250mg/L 进水BOD5400mg/L 出水80mg/L 污泥量少，清掏间隔时间长 | 进水CODcr750mg/L 出水500mg/L 进水BOD5400mg/ L 出水300mg/L 污泥量多，清掏间隔时间短 |
| 三、渗 漏 | 无任何渗漏 | 砖池有渗漏，砼池有少量渗漏 |
| 四、耐腐蚀性 | 不需处理 | 三级以上湿陷性黄土需处理 |
| 五、施工工期 | 1--2天 | 25--30天 |
| 六、人 工 | 普工4--5天 | 砖工、砼工、钢筋工 木工、抹灰工专技工6--10人 |
| 七、占地面积 | 15m2 | 砖池27m2 砼池22m2 |
| 八、土方工程量 | 60m3 | 砖池206m3 砼池167m3 |
| 九、地基处理 | 耐酸碱性好，使用寿命＞50年 | 砖池耐腐蚀差，砼池较好 |

2、传统化粪池及地埋式污水处理池简图对比

3、地埋式污水处理池设计优点如下：

①本产品设计原理采用上下折流式污泥池加厌氧生物滤池新型技术。有良好的水力条件，混合效果良好，化粪池内死角少，废水中有机物与厌氧微生物充分接触，有利于有机物的分解，CODcr去除率达55%，悬浮状CODcr去除率达80%，比传统的处理能力高一倍以上。

②隔舱板上下错层设计，不设搅拌设备，无动力，构造较为简单，却能使池内原来的直流泛水变为环流泛水，使污水与填料的接触氧化时间更长，有机物生物降解程度更高。

③整体型化粪池(JHHFC)由于进水污泥负荷逐段降低，沼气搅动也逐段减少，不会发生因厌氧污泥床膨胀而大量流失污泥的现象。另外，通过第一、二级仓室

接触氧化， 使液体污泥层厌氧生物浓度逐渐增加。 第三级仓室通过厌氧菌滤池(AF)——填料系统的应用，使更多的厌氧生物被大量截留在反应器内，有利于池内维持较高的厌氧生物浓度和提高化粪池污水处理能力。

④整体型化粪池(JHHFC)为玻璃纤维等高强度耐酸碱材料制成，耐潮湿，耐氧化，且高低温无变形，酸碱长期侵蚀，无渗漏现象，能安全使用。

根据以上分析，据本产品用户意见反馈单调查得知，本产品有效容积及处理能力比同类容积的传统化粪池提高一倍以上，更加上它的省工、省时、安装便利、造价低、利于环保等优点，相信会在一两年内创造化粪池革命的新时代