孵化机使用注意事项

1、孵化机正式使用前应放到合适的位置， 要求通风良好，机器平稳，放在一层砖厚的方木或水泥台上。

2、孵化室的温度应保持在20~27度， 温度高于27度成低于26度时， 应考虑安装空调设备或采取其他措施。湿度应保持在50度左右。室内要有良好的通风换气条件。 孵化机排出的废气要因管道引到室外。

3、使用前应对整机做一次全面系统检查，如机内是否有杂物，运动部件是否灵活，外接线是否正确，使用的电源电压是否合格，若电压不稳，最好配稳压器。为防止停电，做好应急措施。

4、开机前应先往水盆里加水，水位要瞒过加湿管。

5、开机后应观察风扇转动是否正常，翻蛋机构是否正常工作，翻转的角度是否合适，控制情况是否良好，待开机调试两天后确定机器工作正常，再放种蛋进行孵化。

6、码盘时，蛋的大头朝上，小头朝下，盘放入机内时，要卡好，以防翻蛋时，蛋盘滑落。

7、开机时应先开总的进线开关（稳压器），然后开电源开关，开风扇开关，大风扇转动（为使温度均匀，大风扇要一直转动），照明开关可根据观察需要即开、即关。

8、孵化前期打开1-2个通风口，后期应至少打开5-6个，以保证供氧冲足。

9、出雏时应把出雏框放水盆上面，（此时应注意水盆里水温度，水温低于35度为宜），此时手动停止应自动翻蛋。

10、湿度、湿度探头要保持干燥，严防挂露水，严禁用嘴喝气实验探头，可用手握探头，利用手掌握蒸发的湿度观察显示升高。