太阳能电池板说明书

使用产品前，请先阅读

基本介绍

太阳能电池板（Solar panel）是通过吸收太阳光，将太阳辐射能通过光电效应或者光化学效应直接或间接转换成电能的装置，大部分太阳能电池板的主要材料为“硅”，相对于普通电池和可循环充电电池来说，太阳能电池属于更节能环保的绿色产品。太阳能电池板是太阳能发电系统中的核心部分，也是太阳能发电系统中价值最高的部分。其作用是将太阳能转化为电能，或送往蓄电池中存储起来，或推动负载工作。

二、应用领域

- 用户太阳能电源：（1）小型电源10-1000W，用于边远无电地区的照明、电视、收录机、光伏等

- 交通领域：太阳能汽车、电动车、观光车、房车、游船、电池充电设备、汽车空调、行车记录仪、GPS导航、换气扇、冷饮箱等；如航标灯、交通/铁路信号灯、交通警示/标志灯、高炮广告灯、高空障碍灯、高速公路/铁路无线电话亭、无人值守道班供电等。

3.通讯/通信领域：太阳能无人值守微波中继站、光缆维护站、广播/通讯/寻呼电源系统；农村载波电话光伏系统、无线监控、小型通信机、士兵GPS供电等。

4.石油、海洋、气象领域：石油管道和水库闸门、森林防护、石油钻井平台生活及应急电源、海洋检测设备、气象/水文观测设备、海水淡化设备供电等。

5.灯具电源：如庭院灯、路灯、手提灯、野营灯、登山灯、垂钓灯、黑光灯、割胶灯、节能灯等。

6.光伏电站：分布式光伏电站、独立光伏电站、风光（柴）互补电站、各种大型停车厂充电站等。

7.太阳能建筑：将太阳能发电与建筑材料相结合，使得大型建筑实现电力自给，是未来一大发展方向。

8.卫星、航天器、太阳能空间站等。

三、安装使用

- 太阳能电池板组件应该安装在没有较大物体遮挡，阳光充足的地方。我国因为地处在北半球的位置，太阳能电池板采光应该是朝南防止，而不是与太阳光成直角。

- 拿起柔性太阳能电池板时尽量保持水平或垂直，不可认为折弯电池板，一般情况下，电池板的弯曲角度需控制在30度以内，以免损坏电池板内部的电池片元件。

- 太阳能电池板要轻拿轻放，避免碰撞敲击，划伤电池板，影响其发电的性能，以及缩短使用寿命。柔性太阳能电池板可折弯。

- 注意太阳能电池板的采光面是干净的不被灰尘覆盖。应该定期用清水冲洗，然后用布轻轻的擦干。

- 太阳能电池板安装注意正负端，切勿接反。

- 太阳能电池板安装时可用螺丝紧固；对于柔性板用胶贴在承载物表面，同时为了方便售后维护，用胶量应适中，且尽可能抹在电池板周围为宜。

四、日常维护

- 检查太阳能电池板是否有破损。

- 检查太阳能电池板接线盒里的连线是否接触良好。

- 检查太阳能电池板支架是否松动或者断裂。

- 检查太阳能电池板表面有无遮挡物。

- 及时清理太阳能电池板上的灰尘、鸟粪、积雪等。

- 遇见雨雪天气要检查所有的防水密封是否良好，有无漏水现象。

- 检查太阳能电池片是否变色、是否出现灼烧、色斑。

- 检查接线插头是否松动、插头内部是否被腐蚀。

- 对检查出来的问题及时记录处理，分析，解决。

- 五、注意事项

- 太阳能电池板的清理工作主要放在早晨，傍晚，阴雨天气，这主要是防止在发电过程中人身安全和认为阴影带来的光伏阵列发生热斑效应进而造成电量损失甚至组件的烧毁。尽量避免在发电过程中清理，如必须清理请关闭各方阵中的回流装置确保屋顶方阵断电情况下工作。

- 关于质保

- 玻璃太阳能电池板材质质保20年，其他电池板质保5年。

- 大博金太阳能光电有限公司

- 订单编号：

- 服务热线：

- 公司地址：贵州省思南县双塘大

- 道工业园区1-4号

- 本公司保留对产品说明书的改进权，如有改动恕不另行通知，产品外观请实物为准