美能达DI152/183故障代码

信息码描述检测时间 C0000 主马达故障主马达开始运转1秒钟后的任何时候，主马达(M1) 锁定信号会连续维持1 秒 钟的高电平(HIGH)。 C0045 定影冷却风扇马达故障在定影冷却风扇马达全速或减速运转期间，定影冷 却风扇马达(M3) 的锁定信号会连续维持1 秒钟的高电平(HIGH)。 C004E 电源冷却风扇马达故障 在供电电源冷却风扇马达的远程信号维持在ON( 表 示全速运转) 或OFF( 表示减速运转)期间，供电 电源冷却风扇马达(M4) 的锁定信号会连续维持1 秒钟的高电平(HIGH)。 C0070 主加粉马达故障在碳粉瓶正在转动期间，碳粉瓶原位感应器(PC7) 会连续输出3.5秒钟的高电平(HIGH)信号。 在碳粉瓶正在转动期间，碳粉瓶原位感应器(PC7) 会连续输出2秒钟的低电平(LOW) 信号。 C0210 图像转印电压不正常在PC感光鼓保持静止状态时，在一给定的连续时 间内图像转印电压会保持在100V以上。 C03FF 调整模式11的非适 当设置 对调整11进行的不正确设置。 C0500 预热故障从启动预热起需要35秒钟才能使左定影辊的表面 温度达到100℃。 达到100℃后还需要25秒钟才能使左定影辊的表 面温度达到140 ℃。 在左定影辊表面温度达到140 ℃后还需要20秒钟 以上才能完成预热循环140 ℃。 C0510 定影温度过低待机状态下，左定影辊的表面温度保持在120℃以 下的时间超过某一设定时间。 在某一打印循环内，左定影辊的表面温度保持在 120℃以下的时间超过某一设定时间。 C0520 定影温度过高左定影辊的表面温度保持在240 ℃以上的时间超过某 一设定时间。 <I>Frame</I>Maker Ver.5.5E(PC) Di152/Di183 TROUBLESHOOTING 01.09.04 T-19 信息码描述检测时间 C0650 扫描器原位感应器故 障 在扫柙硕崾币约霸诙握诠馄诩洌杵髀?BR> 达被通电且使扫描器回到原位的序列已经执行到所 设定的序列数，但扫描器原位感应器(PC6)还没 有从高电平(HIGH) 变到低电平(LOW)。 在扫描器原位感应器的原位确认运动结束时以及在 二次遮光期间，扫描器马达被通电且扫描运动序列 已经开始执行到所设定的序列数，但扫描器原位感 应器(PC6)还没有从低电平(LOW) 变到高电平 (HIGH)。 C0B60 分页格切换马达故障如果刚开始运行时上方原位感应器处在低电平 (LOW)： 当分页格切换马达(M1) 开始向前转动时，下方原 位感应器(PC33) 处在低电平(LOW)。 在分页格切换马达开始向前转动2.5秒后，如果下 方原位感应器(PC33)没有变到低电平(LOW)， 分页格切换马达将被断电一定时间后再通电并向后 转动。在马达开始向后转动后，上方原位感应器 (PC32)不变到低电平(LOW)。 在分页格切换马达(M1) 开始向前转动1秒种后， 上方原位感应器(PC32)没有变到高电平 (HIGH)。 当下方原位感应器(PC33)变到低电平(LOW) 时，分页格切换马达(M1) 开始向后转动。在马达 开始向后转动2.5秒后，上方原位感应器(PC32) 不变到低电平(LOW)。 当下方原位感应器(PC33)变到低电平(LOW) 时，分页格切换马达(M1) 开始向后转动。在马达 开始向后转动1秒后，下方原位感应器(PC32)不 变到高电平(HIGH)。 如果刚开始运行时下方原位感应器处在低电平 (LOW)： 在分页格切换马达(M1) 开始向后转动2.5秒种 后，上方原位感应器(PC32)不变到低电平 (LOW)。 在分页格切换马达(M1) 开始向后转动1秒种后， 下方原位感应器(PC33)不变到高电平(HIGH)。 <I>Frame</I>Maker Ver.5.5E(PC) Di152/Di183 TROUBLESHOOTING 01.09.04 T-20 信息码描述检测时间 C0B60 分页格切换马达故障如果在开始运转时上方原位感应器和下方原位感应器 都处在高电平(HIGH): 在分页格切换马达开始向前转动2.5秒后，如果下 方原位感应器(PC33)不变到低电平(LOW)，分 页格切换马达将被断电一定时间后再通电并向后转 动。在马达开始向后转动后，上方原位感应器 (PC32)不变到低电平(LOW)。 当下方原位感应器(PC33)变到低电平(LOW) 时，分页格切换马达(M1) 开始向后转动。在马达 开始向后转动2.5秒后，上方原位感应器(PC32) 不变到低电平(LOW)。 当下方原位感应器(PC33) 变到低电平(LOW) 时，分页格切换马达(M1) 开始向后转动。在马达 开始向后转动1秒后，下方原位感应器(PC32)不 变到高电平(HIGH)。 C0B80 移位马达故障在移位马达开始向后转动前的一瞬间原位感应器 (S31) 处在低电平（LOW）。 在移位马达(M1) 开始向后转动后经过一定时间间 隔后，原位感应器(S31) 处在低电平(LOW)。 C0F32 ATDC感应器故障主马达(M1) 开始转动2.5秒后ATDC 感应器 (UN1) 的测量值小于3%(大于4.9V)。 主马达(M1) 开始转动2.5秒后ATDC 感应器 (UN1) 的测量值为19 %或更大(1.41V或更小)。 C0F33 ATDC感应器调整不 当 在作为ATDC 感应器自动调整操作一部分的ATDC 感应器(UN1) 的数据采样已经开始后1 秒钟内， ATDC控制电压的调整没有完成。 在ATDC 感应器自动调整操作过程中，ATDC感 应器控制电压落在5.39 V 至8.15 V的范围之外。 C1038 引擎连接故障主板(PWB-A)与控制电路板(PWB-C)连接故障 经过1.5秒或更长时间后还没有确认信号从主板 (PWB-A) 传到控制电路板(PWB-C)。 一个错误命令信号从控制电路板(PWB-C) 传到主 板(PWB-A)。 一个错误状态信号从主板(PWB-A)传到控制电路 板(PWB-C)。 <I>Frame</I>Maker Ver.5.5E(PC) Di152/Di183 TROUBLESHOOTING 01.09.04 T-21 信息码描述检测时间 C1200 ASIC/内存故障ASIC/内存( 图像及其控制) 故障 控制电路板(PWB-C)的SRAM出现读或写错误。 C1300 棱镜马达故障启动故障 在棱镜马达开始转动1 秒钟后，在一定的时间内一 个低电平棱镜马达(M2) 锁定信号还没被检测到。 锁定信号出错：在第一次锁定信号被检测到以后不稳 定。 在第一次低电平棱镜马达(M2)锁定信号（第一次 锁定）被检测到后一秒钟内，没有检测到下一个低 电平棱镜马达锁定信号。 锁定信号出错：锁定信号超时 虽然棱镜马达维持稳定转动，但在连续的给定时间 内没有检测到一个低电平棱镜马达(M2)锁定信 号。 错误的锁定信号 当棱镜马达处在断电状态时，在给定时间或更长时 间内检测到一个低电平棱镜马达(M2)锁定信号。 C13F0 HSYNC 检测故障激光扫描系统故障 在棱镜马达(M2) 已经开始转动且一个激光输出也 已开始后规定的时间内SOS 感应器没有检测到 SOS的上升边。 当VIA ( 图像区域控制)处在ON时， SOS感应 器没有检测到SOS的上升边。 C1468 EEPROM 出错EEPROM 故障 数据不能被写入EEPROM。 保存在EEPROM 中的数据出错。 C14A3 IR 曝光灯故障扫描器的曝光灯无法打开。 在遮光和二次遮光过程中，曝光灯的强度为预定值 或更小的值。 <I>Frame</I>Maker Ver.5.5E(PC) Di152/Di183 TROUBLESHOOTING 01.09.04 4-2. 故障代码的故障诊断 信息码描述措施 C0000 主马达故障切断，接通电源开关。 C0045 定影冷却风扇马达故障 C004E 电源冷却风扇马达故障 C0070 主加粉马达故障 C0210 异常的图像转印电压 C03FF 调整模式11的非适当设置正确设置调整模式11后，先断开电源 开关(OFF)，然后再接通电源(ON)。 详细情况请参见“印刷线路板 (PWBs)上的开关/技术维修设定”。 C0500 预热故障按住停止(Stop)键的同时打开(ON) 电源开关。C0510 定影温度过低 C0520 定影温度过高 C0650 扫描器原位感应器故障切断，接通电源开关。 C0B60 分页格切换马达故障 C0F32 ATDC感应器故障 C0F33 ATDC感应器调整不当 C1038 引擎连接故障 C1200 ASIC/内存故障 C1300 棱镜马达故障 C13F0 HSYNC 检测故障 C1468 EEPROM出错 C14A3 IR 曝光灯故障