- 系统简介

电话扩音广播通讯系统是连接在电话机与交换机之间，用于放大电话语音。它可与电话机一样安装在交换机的用户端口上，也可安装在电话机和交换机之间。打入的电话可通过机内的音频功率放大器进行扩音呼叫，扩音功率可达15-25W。也可以用电话机接听进行正常通话；

具有有线、无线扩音呼叫，智能扩音，自动开机、自动挂机，无人值守，群呼、单呼等特点。可与任何符合邮电部标准的交换机、调度机、集团电话连接使用，兼容性好、性能稳定、可靠。

特别适用于大型舰船、监狱、工矿、汽车制造厂、造船厂、电厂、大型工厂、小区楼宇、钢铁冶炼、机场、车站码头、货场、海关货运口岸、机械制造厂、高速公路、隧道、矿山、港口、机场、纺织厂等噪音大环境恶劣的环境，可作为生产调度指挥和紧急呼叫及扩音呼叫的先进的通讯联络设备。

主要特点：

1.金属外壳，表面喷朔，壁挂式安装，坚固耐用。

2.按照指令自动自动开、关机，自动扩音，标准扩音功率15-25W。

3.可群呼、组呼、单呼，可用于大范围的广播找人。

4.广播配置可以是号角喇叭，也可以是壁挂式音箱，适用于各种场合。

5．连接方式非常简单，只需要将原来电话机上的二根电话线接到广播系统的电话线端口上，并连接上扬声器，插上交流220V电源就完成全部连接工作了。

- 附图说明：

图1－图2为系统组网方案示意图

图3为接线示意图

图1组网方案示意图a

图2组网方案示意图b

- 安装

  - 将设备安装在安全可靠的墙体上，本机安装不能靠近发热体，尽量避免安装在有腐蚀性气体、有害物质及潮湿地方，以免损坏和进入机内金属零件及导线。将喇叭安装在适合广播的位置，注意和设备的距离不要超过15米。

  - 将电话线连接到设备的电话线端口。

  - 将喇叭连接到设备的喇叭线端口，注意不要短路，线长不超过15米，将音量调节到合适位置。

  - 将AC220V电源连接到设备的电源端口，注意必须使用带有保护地的三芯电源插座。

  - 接线示意图：

图3   接线示意图

- 使用方法

  - 单呼扩音广播

- 当有电话打入时，电话机会响铃4次，随后从喇叭发出“嘀嘟”提示音（打入方也能听到）；此时打入方即可讲话，讲话的内容通过喇叭扩音播出。

- 当有电话打入时，无论在振铃过程中或已经处于广播状态，都可以使用电话机正常接听。

- 广播完毕，主叫方挂机，电话广播系统发出“嘟…嘟”提示音响1－5声后，就会自动挂断本系统，进入守候状态，等待下一次的电话呼入扩音广播。

  - 群呼扩音广播

注：本功能要求电话交换机或调度机具备群呼功能或会议功能，否则将不能实现群呼。

      - 在交换机或调度机系统里设置好群呼功能。

      - 根据不同交换机或调度机操作群呼功能。

      - 所有被群呼到的电话广播系统将会自动打开喇叭扩音。

      - 广播完毕，主叫方（群呼电话机）挂机，电话广播系统发出“嘟…嘟”提示音响1－5声，就会自动挂断本系统，进入守候状态，等待下一次的电话呼入扩音广播。

  - 音量调节

可以按需要调节音量旋纽，建议调节音量至合适的大小即可，过大的音量会导致声音失真。

- 安全

本设备的金属外壳已与电源线插头标有接地标志的插片连接，本设备必须可靠接地！

- 技术指标

  - 兼容性：相关接口符合GB/T15279-94，GB9034

  - 拨号：

a、脉冲拨号: 拨号脉冲断续比：（1.6±0.2）:1

b、双音频拨号：标准频率：400-450HZ

频    偏：不超过±1.％

  - 电   平：－8±3dBm

  - 音频输出功率：15-25W

  - 扬声器阻抗：4Ω－16Ω

  - 电    源：AC220V±10％，50HZ

  - 电话线：-DC48V, -DC24V

  - 铃流:电压：AC90±15V

频率：25HZ

  - 环境：

        - 温度：-5~45℃

        - 湿度：相对湿度<85％

        - 大气压力：86～106kpa

- 常见故障处理

- 喇叭没有声音：

1）检查电话线接触是否良好；

2）检查喇叭线接触是否良好。

- 喇叭声音轻：

1)检查喇叭线是否太长（大于15米），或喇叭线径太细；

2)线路信号微弱；

3）调节音量旋纽（VOLUME）。

- 喇叭声音失真：

1）音量调节过大；

2）打入方的电话机质量有问题；

3）喇叭损坏。

- 主叫方呼叫时听不到“嘀嘟”提示音：

1）检查电话线没有接好，或断线；

2）检查交换机用户板故障

- 售后贮存、运输、服务

1、贮存

本机包装后应在通风、干燥地方储存，堆放高度不能超过五层，仓库温度长在－10℃～40℃，湿度<75％无腐蚀气体的地方。

2、运输

本机包装成箱后，在避免雨、雪的直接影响下，可用任何交通工具运输。

3、服务

若本机包装发生故障，非专业人员不得擅自打开机器，应与本公司直接联系检修。

- 产品保修单 （由销售商填写，交用户保存）

非制造商授权的人员不得擅自拆卸维修！否则不予保修。

| 用户名称： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 联系地址： |  |  |
| 电话： |  | 传真： |
| E-mail： |  | 邮政编码： |
| 产品型号： |  | 产品序列号： |
| 销售商： |  | 发票号码： |
| 购买日期 年 月 日 |  | 免费保修期：壹年 |
| 维 修 记 录 |  |  |
| 日期 | 维修内容 |  |

衢州惠议电子设备厂

2007年6月版