枫叶(小精灵ESPRIT+)报警系统用户操作说明书

F 感谢您选用 (小精灵)报警系统!
您拥有的ESPRIT+报警主机是由加拿大枫叶(Paradox Security System Inc.)精心研制出品,不但功能强大,而且简单易用!

F 欲索取更丰富的资料,可以访问: www.paradox.com

F 中国大连地区专业技术服务商: 大连安普电子科技有限公司(Amp security group)

联系电话: 0411-87628009

基础篇

图1: 646键盘----用户与报警系统的沟通介面

u“READY”P绿灯: 亮=所有防区处于正常状态(如所有门窗关好,装有探头的房间没人走动)

灭=有防区处于开路或触发状态

闪亮=报警系统处于退出延时状态

v“ARMED”Ï红灯: 亮=报警系统布防
w“TBL”故障键: 亮=系统有故障

x“MEM”报警记忆键: 亮=系统有报警记忆

y“1-24”防区指示忆键: 亮=该防区处于开路或触发状态   注: 按[2ND]即将“1-12”转为“13-24”

z“AC”橙灯: 亮=有交流电   灭=无交流电

使用键盘除了要认真观察键灯状态,还需熟识键盘发出的声音:

- 每次按键都应有键亮并发出单音；

- 输入信息后键盘发出的间断性声音（BEEP-BEEP-BEEP）表示接收或确认；

- 输入信息后键盘发出的连续性声音（BEEEEEEEP）表示拒绝或操作不当；

精简操作篇

一、布防（出门，家里无人）

当“READY”P绿灯亮，即所有防区处于正常状态时可进行布防。输入密码即可，此时“ARMED”Ï红灯亮(“READY”P绿灯闪亮，键盘发出BE-BE-BE---声音)，报警系统处于退出延时状态，您应在退出延时时间内出门(最后10秒，声音急速)。

例：用户密码为1234，则布防时输入1234即可，此时“ARMED”Ï红灯亮。

二、撤防（进门）

您在进门后，触发延时防区(键盘发出BE--------声音)，必须在规定的进入延时时间内输入密码撤防，此时“ARMED” Ï红灯灭。

例：密码为1234，则输入1234, 此时“ARMED”灯灭，报警系统撤防。

三、报警时处理

当报警系统报警时，您输入密码即可消除报警声，同时报警主机撤防。

例：密码为1234，输入1234即可。

四、设定用户密码 密码可以选择4位数字或6位数字，本公司均选用4位数

1、按[ENTER]+ [第一用户密码]（已设为1234）键盘会发出确认声且[ENTER]键闪烁;

2、按您所要输入的密码代号（[01]- [48]），键盘会发出确认声且[ENTER]常亮;

3、输入密码4位数（如删除密码，则输入[2ND]），按[ENTER]键，此时[ENTER]灯闪烁,你可重复第2步继续输入其它密码或按[CLEAR]退出。

例：修改第一用户密码1234为5678则操作如下：

（1）按[ENTER]键+[1234]此时[ENTER]灯闪烁

（2）输入[01]此时[ENTER]灯常亮

（3）输入[5678]+[ENTER]键此时[ENTER]灯闪烁

（4）按[CLEAR]退出，此时第一用户密码变为5678

例：删除第三用户密码操作如下：

（1）按[ENTER]键+[1234]此时[ENTER]灯闪烁

（2）输入[03]此时[ENTER]灯常亮

（3）输入[2ND]+[ENTER]键此时[ENTER]灯闪烁

（4）按[CLEAR]退出，此时第三用户密码已被删除

操作扩展篇

五、手动旁路布防  [BYP]+密码

当某个防区发生故障，或您不想布防某个防区时，可先将其旁路，方法如下：

先按[BYP]键，再输入您的密码,此时[BYP]键闪亮，即可按需旁路的防区键号，键亮即表示该防区被旁路（再按一次该键灭），由此即可实现选择需旁路的各防区，无误后按[ENTER]确认,此时[BYP]键亮，“READY”P绿灯亮，即可进行布防。

F如果某个防区键号按不亮，则可能是该防区被定义为不可旁路；

F旁路布防在一次撤防后，防区旁路即被全部清除，[BYP]键灭；

六、调看报警记忆  [MEM]

系统发生警报后，[MEM]键会保持亮，表示主机有报警记忆，撤防后，按[MEM]键一下，最近一次的报警的防区灯会亮，由此可知报警方位。按[CLEAR]退出报警记忆显示模式。

报警记忆会保存直至系统布防后再撤防便消失。

七、设置主机时钟

在交流和电池同时断电的情况下，主机时钟发生丢失，故障8出现（[TBL]+ [8]键亮）。

主机时钟设置的方法如下：

1、按[ENTER]+ [第一用户密码]（如1234）键盘会发出确认声，[ENTER]键闪烁；

2、按[MEM]，键盘确认声，[MEM]键闪烁且[ENTER]键常亮；

3、输入2位数（代表小时）+2位数（代表分钟），键盘确认声，[ENTER]键闪烁，按[CLEAR]退出。

八、调整键盘亮度

按[MEM]键2秒钟，此键将转化为键盘亮度调节键，保持按住此键，亮度水平将由低到高循环，待亮度达到您的要求，按[ENTER]或[CLEAR]键。

九、开通门钟防区

可将1-6开通为门钟防区，即：该防区被触发时（如门被打开），键盘会发出快速的BE-BE-声。此项功能可以提示主人该防区有人出入。方法如下：

按[1]- [6] 键3秒，键盘确认声：开通1-6为门钟防区

按[1]- [6] 键3秒，键盘拒绝声：关闭1-6为门钟防区

F按[8] 键3秒，“键盘防区”也可开通为门钟防区，请询问安装人员“键盘防区？”；

F按[9]键2秒钟，可随时开关键盘会发出的门钟BB声；

F如果您的系统超过1个键盘，须逐一开通；

F停电后（交流电和电池）门钟防区须重新开通；

十、查看系统故障

当[TBL]故障键亮时表示系统有故障，按[TBL] 键进入“故障显示”状态，键盘可以显示10个不同的故障信息：

键[1]---无电池/电池电压太低：

- 电池没接上。万一停电则无后备电源。

- 无交流电，主机由电池供电，但电池电压太低。表明电池老化需更换。

键[2]---电源故障：

若主机没接交流电、交流电无法给电池充电、或交流电压低过14.9V，则键[2]灯亮， [TBL]键快速闪亮。

键[4]---喇叭未接：

若报警喇叭未接，则在故障显示状态时，此灯会亮。

键[5]---喇叭电流过高：

此灯亮，表明报警喇叭的输出电流超过3A，这时系统会自动切断输出电流，故障排除后，电源自动恢复。请与安装公司联系！

键[6]---辅助电流过大：

此灯亮，表明系统负载过大，辅助输出电流超过1A，此时系统会自动切断辅助输出电流，问题解决后，电源自动恢复。请与安装公司联系！

键[7]---通讯失败：

如果您已经申请了联网服务，若主机与保安报警中心联系不通，则[7]灯亮。

键[8]---时钟丢失：

详阅（七、设置主机时钟）

键[9]---防拆触发/线路故障：

[9]灯亮，表明系统中有设备被拆或线路故障。请与安装公司联系！

键[10]---电话线问题：

[10]灯亮，表明主机没有检测到电话线

键[11]---防火区故障

高阶篇较高级功能应用（须与安装公司协商，并经过安装员编程）

十一、完整的布防与撤防说明：

ä ESPRIT按不同应用条件提供多种多样的布防操作选择，如果您根据自家的环境因素及管理要求，耐心地从中掌握几种，您的家居生活将更加现代化，从而获得ESPRIT为您带来的高质素的科技保全体验。

11.1常规布防（出门，家里无人时使用）    密码

常用之布防法,与《精简操作篇》中介绍相同，可把所有防区布防，当键盘上绿色之“READY”灯亮时，表示所有防区处于正常（所有门窗已关好及探头探测不到人体），输入有效之用户密码，键盘会发出确认声（必-必-必），红色“ARMED”灯亮，在退出延时时间内“READY”灯会保持闪亮且键盘发（必）声，在最后十秒，（必）声及“READY”灯闪转为急速，待退出延时完结后，键盘发出确认“必”声， “READY”灯熄灭，而“ARMED”灯保持亮表示系统已布防。

11.1.1单键常规布防    [10]键2秒                                 可选项£

当绿色“READY”灯亮时，按住[10]键2秒，会自动给系统布防，不必输入密码，此功能简化了布防操作，同时也特别适合老人、小孩及钟点工使用。在出门前可简易地布防而无须知道密码，但仍需输入密码才能撤防。

11.2强迫布防(退出)    [AWAY/12] 键 + 密码                               可选项£

当您不想等候绿色“READY”灯亮便要快速布防，或有些防区暂时不能正常（如卷帘门）使“READY”灯不能亮时，可用此法布防。按[AWAY]键再输入密码即可，待退出延时时间到达后，任何仍不正常之防区会被主机自动旁路（[BYP]键亮），而这些防区恢复正常时，主机能够把这些防区活化进入布防状态。

11.3留守布防    [STAY/11] + 密码                                       可选项£

当您人在家时，希望只有某些防区（即留守防区，如门窗和周界地方）布防，而其他防区（如客厅和卧室）能够自由活动，您可以这样实现：

确定门窗等对应留守防区灯不亮，按[STAY/11] 键 + 密码，系统留守布防，此时您可在家中自由活动，一旦有人打开门窗就会报警。

11.3.1单键留守布防    [STAY/11]键2秒                             可选项£

按住[STAY/11]键2秒可把留守防区布防。

11.3.2单键双重留守布防                                            可选项£

在留守布防退出延时时间内，按住[STAY/11]键保持2秒直至听见单声“必”，这时进入延时防区改变为立即防区。（可以杜绝退出延时时间内的管理漏洞）

11.3.3快速退出留守布防                                            可选项£

留守布防后出门而保持系统布防状态。

A、快速退出后留守布防：留守布防并过了退出延时后，按住[STAY]键2秒可令系统变为退出延时模式，绿色“READY”灯闪亮，让您在延时时间内退出，在退出延时完结后系统转为留守布防模式。（适用于家中还有人的情况）

B、快速退出后常规布防：留守布防并过了退出延时后，按住[10]键2秒可令系统变为退出延时模式，绿色“READY”灯闪亮，让您在延时时间内退出，在退出延时完结后系统转为常规布防模式。（适用于家中没人的情况）

11.4(系统分割时)子系统布防/撤防                                                         可选项£

系统分割功能开通时，所有防区可以分割成两个独立的子系统（A及B），每一防区均可定义为系统A，系统B，系统AB或不属任一子系统，而不同的用户密码可编程定义为：能布撤防系统A密码，或系统B密码，或系统AB密码。绿色“READY”灯不须亮亦能布防，但所有属于相关子系统之防区须正常。

布防方法如下：

- 同时布防系统AB：按系统AB密码  [STAY/11]键和[AWAY/12]键闪亮

- 布防系统A：[STAY/11]键 + 系统A密码或系统AB密码  [STAY/11]键闪亮

- 布防系统B：[AWAY/12]键 + 系统B密码或系统AB密码  [AWAY/12]键闪亮

11.4.1单键系统A布防                                              可选项£

当所有系统A之防区正常后，按住[STAY]键2秒便可布防系统A。

11.5系统撤防

您必须由指定之出入口进入，键盘会在进入延时时间内发出“必”声以提醒撤防，否则即触发报警。输入有效密码后，红色“ARMED”灯熄灭，表示系统已撤防。如输入密码不正确，键盘会发出拒绝声，按[CLEAR]可取消错误之输入并可再输入正确密码撤防。

十二、键盘紧急按键                                             可选项£

在安装人员编程以后，键盘上可以有三组紧急按键报警，可以赋予不同的意义。

可选项£同时按[1]和[3]键2秒钟将会发出匪警信号“叫警察”

可选项£同时按[4]和[6]键2秒钟将发出急救报警“叫救护车”

可选项£同时按[7]和[9]键2秒钟，将发出火灾报警“叫消防员”

根据您的需要安装人员可将上述报警设置成有声或无声，如申请联网可将信号传送到保安报警中心。

十二、拨号手机或传呼机                                         可选项£

通过编程，当报警系统报警时，主机将按预先设定拨打你的手机或传呼机，共拨号3次。

如误触发报警，要停止拨号，则进行如下操作：

（1）、按下[ENTER]键 + 安装员密码（默认为7272）

（2）、按下[STAY]键

（3）、按[CLEAR]退出  此时主机停止拨号

·以下功能没有说明使用方法，请与安装公司联系！

可选项£1、110报警中心通讯功能

“ESPRIT”报警主机可通过电话线向公安或保安报警中心报告各种情况，从而使您的财产和家人得到更可靠的保护。

推荐：福州市公安局天网110报警中心有提供这种服务，电话0591-7026644。

可选项£2、锁匙开关或按钮布撤防

报警系统可配置一个锁匙开关或按钮来专门用于布防及撤防，例如将按钮安装在主人的床边上，会给您带来极大的方便。但在留守布防模式下，如发生了警报或在进入延时时间内，只能在键盘输入密码撤防。

可选项£3、系统分割功能

适合一些须共用防盗系统的地方，例如：写字楼连仓库、住宅连商店或相邻两家住宅等地方。

“ESPRIT”防盗系统的所有防区可以分割成两个独立的子系统（A及B），每一防区均可定义为系统A，系统B，系统AB或不属任一子系统，而不同的用户密码可编程定义为：能布撤防系统A，或系统B，或系统AB。

可选项£4、自动定时布防功能

系统可设置成每日定时布防，在这种情况下，布防前所有被保护区域和探测装置要处于“正常状态”。

可选项£5、无人体移动监察功能

根据用户需要，可以将系统设置成在一定的时间范围内，若区域内无人体移动，则发出报告往中心并将系统布防，这个功能对照顾老人、病人或独居者很有用处。

可选项£6、挟持密码功能

第48用户密码可设定为报告挟持密码，如用户遭挟持进入，使用第48用户密码撤防可产生无声报警，而挟持报告会传送至中心。

可选项£7、可编程输出功能

“ESPRIT”主机不但给用户带来高度的安全，而且还带来极大的方便。利用它还可以开关电灯空调，车库大门，触发闪灯、控制温度或使烟感玻璃感应器复位等。

可选项£8、双延时功能

系统提供两个进入延时供用户选择,如前门和后门可以根据地形选择进入延时。

可选项£9、布撤防喇叭发声提示功能

系统可被设定为布防撤防时喇叭会响一声。

可选项£10、智能防区功能

这是“ESPRIT”主机带来的“智能防误报技术”的重要部分。

当某防区被定义为智能防区而发生报警后，主机开始计时，在此时间内出现下列任一种情况主机才报警：

1、在延时时间内其他防区被触发

2、在延时时间内防区复位后又再被触发

3、在延时时间完结后，防区仍然未能复位

有效地避免一些复杂环境条件下的误报，如有小宠物、老鼠较多等。

可选项£11、无线遥控布撤防功能

“ESPRIT”主机加装PRK-315无线遥控接收模块,用户可使用OMN-RCT1遥控器进行布撤防,最多8个,有效距离100米(空旷),且能控制4路电器(车库门、灯、电动窗等)。

可选项£12、无声功能

通过编程可以使某些防区在报警时喇叭无声,此功能在警察局或保安队有计划布控抓小偷时起到不打草惊蛇的作用,在安装人员调试时亦能不惊扰邻居。

可选项£13、防火区功能

“ESPRIT”主机可通过编程设定某些防区为防火区,报警时表现为严重的紧急状态.

可选项£14、电脑通讯/查看记录/上下载等功能

通过加拿大枫叶提供的ESPLOAD遥控编程软件，可以“ESPRIT”系列主机进行电脑通讯，对主机程序高速上下载，并能查看主机内存的高达256个记录（639液晶键盘也可查看）。

可选项£15、跟随防区功能

可选项£16、刚关门警报功能

系统表格 重要：请把此资料放在安全的地方！

(见下页)

报警系统速查表 本表一式二份，客户与安装公司各存一份

基本资料

移交时（第一用户密码）预设为：

主机型号：           主人姓名：          安装员码：

安装日期：           安装者：

安装公司：                               维修联系电话：

防区定义

系统有无分割：口有   口无

即时 延时 24小时  系统A  系统B  旁路权

防区1：

防区2：

防区3：

防区4：

防区5：

防区6：

防区7：

防区8：

防区9：

特别键及功能

[10]键常规布防有效

[STAY/11]键留守布防有效（当在分割系统时，只可对系统A布防）

同时按[1]及[3]键  匪警          无声        有声          无效

同时按[4]及[6]键  急救          无声        有声          无效

同时按[7]及[9]键  火警          无声        有声          无效

系统时间

您的退出延时为          秒

您的进入延时1为        秒，由第       防区进入

您的进入延时2为        秒，由第       防区进入

您的系统如报警，喇叭发声时间是         分钟

通讯联网

口有 口无 报警后拨打手机或传呼，号码为：

口有 口无 报警后与保安报警中心联网，中心名称：

联系电话：

培训移交完成后客户签字

请您留下宝贵意见：