电动车电池问题汇总：
1、不平衡。
   容量和电压差异造成。经常是一只严重落后。
   修复方法：换。但不要用新的。
2、失水。
   过充电造成。不平衡、充电器的原因。
   修复方法：补水。
3、硫化。
   欠充电造成。失水、充电器原因。
   修复方法：用0.01－0.02C 小脉冲电流。
4、软化。
   大电流充放造成。
   修复方法：先深放电，再用0.2－0.5C 大脉冲电流充起来。
5、脱落。
   后期不可避免。
   修复方法：无。
6、短路、开路。
   严重硫化、脱落造成，寿命后期的必然。
   修复方法：无。
   铅酸蓄电池电池修复的目的，是使电池达到其设计使用寿命。就象医生的作用就是让人活到80-90岁。电池的充放电次数达到其设计标准后损坏的，就不用修了。就算当时弄好，寿命也长不了。

去硫化修复：
    1、补足水。水不足，一切无从谈起。与溶解度有关。
    2、温度。温度高效果好。与活性有关。
    3、高压小电流。一般讲，要高于电池电压一倍。电流0.01C。但也不绝对。对于严重硫化只有0V的电池，一开始电压还要高，电流还要小。
    4、脉冲频率。这个不是主要的。赞成1945的说法，说什么晶体谐振纯属想当然，没有实验基础。建议大家用200Hz、1000Hz、8330Hz实验一下。

软化修复：比如20Ah的电摩电池，10.5V以下10A放电一小时，然后以5A电流充起来，充到15V后逐步减小电流。电池发热是正常现象。

在客户带电池时来快速判断铅酸蓄电池的毛病：
1、看。外观：充鼓，泄漏，出厂日期。充鼓的缺水，泄漏的缺酸，放时间长的会硫化。
2、问。电机的功率，骑行的强度，充电的习惯。电机功率大的软化，骑的很的软化，不及时充电容易硫化。
3、测。我们有个快速测试仪，用瞬间大电流放电测试电池状况。断格，短路，极板老化，一测便知。
你在哪里见我说“活化就是反充电”？我在这里再说一遍：活化不是反充电。反充是针对极差的电池，也就是说基本报废的电池，可以使容量上升，但寿命有限。电池寿限到了，任何方法也无济于事。zjyk2001网友在对电池的认识上还有误区。不能修的电池也拼命修，修不好就怨天尤人。不是人骗他就是设备骗他。其实谁也没骗他。修之前要先诊断。诊断能修的修，不值得修的就不要废牛劲了。反充基本是没有商业价值的。