电动车的四大件

一、充电器
充电器是电动自行车四大核心部件之一，它的质量好坏会直接影响蓄电池的使用寿命。充电器主要由整流滤波电路、开关电路、电压变换及控制电路等几个部分组成。其中，整流滤波电路的作用是将220V交流电转变为300V左右的直流电，然后通过开关电路及电压变换电路，产生蓄电池充电时所需的直流电压，在充电控制电路的控制下对蓄电池充电。采用这种方式的充电器具有体积小、重量轻、效率高等优点。
充电器的充电模式一般分两阶段充电模式与三阶段充电模式两种。两阶段充电模式是先恒压充电，充电电流随蓄电池电压的上升逐渐减小，等蓄电池电量补充到一定程度以后，蓄电池电压会上升到充电器的设定值，此时转换为涓流充电。三阶段充电模式是在充电开始时先恒流充电，迅速给蓄电池补充能量；等蓄电池电压上升以后，转为恒压充电，此时蓄电池能量缓慢补充，蓄电池电压继续上升；当达到充电器的充电终止电压时，转为涓流充电，以维护蓄电池和平衡电池的自放电电流。根据蓄电池的需要，充电电流应控制在0.1C～0.2C。充电电流可按下式计算：
I=C×Ah    (1-1)
式中：I为充电电流(单位为A)；C称为倍率(C是以电池标称容量对照电流的一种表示方法，如电池是1000mAh的容量，1C就是充电电流1000mA)；Ah为电池容量(单位为Ah，即安时)。
根据式(1．1)可计算出，容量为10Ah的蓄电池的充电电流为：
Pc=(0.1～0.2)×10=1～2(A)
充电器的功率Pc可按式(1-2)计算：
Pc=IV    (1-2)
式中：Pc为充电器的功率(单位为W)；为充电电流(单位为A)；V为电池标称电压(单位为V)。
根据式(1-2)可计算出，24V/10Ah蓄电池所需充电器的功率为：
Pc=IV=(1～2)x24=24～48(W)
例如，某型号电动自行车充电器采用准谐振零电压软开关和PWM关键技术控制的充电器，大大降低了充电器的自身功耗，使充电器从空载到满负荷全程温升明显降低，可靠性明显提高。它还采用了恒流、恒压、浮充控制技术，精心设计的铅酸蓄电池三段式充电曲线，在保证能充足铅酸蓄电池电量的前提下，最大限度地减小了充电时对铅酸蓄电池的损伤，从而延长铅酸蓄电池的使用寿命。该充电器的主要技术指标为：
①电源：AC 220V(1±20%)。
②电源频率：50Hz±2Hz。
③额定输入功率：36W/1.8A，85W；36V/2.5A，120W：48W/1.8A，110W；48V/2.5A，160W。
④最大输出功率：36W/1.8A，75W；36V/2.5A，107W；48W/1.8A，98W；48V/2.5A，142W。
⑤空载功耗：≤3W。
⑥电源变换效率：≥88％。
⑦恒流充电电流：DC1.8A±0.1A(10～12Ah)；DC2.5A±0.1A(17～20Ah)。
⑧最高输出电压：DC44.3V±0.2V(36V)；DC58.9V±0.3V(48V)。
⑨浮充输出电压：DC41.3V±0.2V(36V)；DC54.9V±0.3V(48V)。
⑩适配蓄电池组：36V/10～12Ah(1.8A)，48V/10～12Ah(1.8A)，36V/17～20Ah(2.5A)，48V/17～20Ah(2.5A)。
二、蓄电池
蓄电池是提供电动自行车能量的随车能源。目前能够被电动自行车采用的动力蓄电池有五种，即阀控铅酸免维护蓄电池、胶体铅酸蓄电池、铅晶电池蓄电池、镍氢蓄电池和锂离子蓄电池
1、铅酸蓄电池
铅酸蓄电池已经有150年的历史，可以说是使用最多的蓄电池。它的性能可靠，生产工艺成熟，价格也较低。目前已商品化的电动自行车绝大多数使用的是密封式铅酸蓄电池。
在铅酸蓄电池充电时，正负两个极板的硫酸铅(PbS04)将被分别转化成海绵状铅(Pb)和二氧化铅(PbO2)，并向电解液中释放硫酸(H2SO4)和氧气(O2)，使电解液中的硫酸浓度不断增大。而在放电时，正极板中的二氧化铅和负极板上的海绵状铅与电解液中的硫酸发生反应变成硫酸铅，使电解液中的硫酸浓度不断降低。如果铅酸蓄电池充电不足，正负两极板上的硫酸铅就不能完全转化变成海绵状铅和二氧化铅，时间一长就会形成硫酸铅结晶，使极板硫酸盐化，蓄电池品质变劣。反之，如果蓄电池过度充电，正极产生的氧气量大于负极的吸附能力，就会使得蓄电池的内压增大，气体外逸，电解液减少，还可能导致活性物质软化或脱落，铅酸蓄电池寿命大大缩短。
铅酸蓄电池的重量比能量为28~40Wh/kg，体积比能量为64～72Wh/L。作为电动自行车的动力电源，它一般只能够使用1年左右，性能差或使用不当的寿命只有两三个月。铅酸蓄电池有深度放电能力和低温放电能力较差、不能快速充电等缺点(近来在铅酸蓄电池快速充电的研究方面已有些进展)。
2、胶体铅酸蓄电池
胶体铅酸蓄电池是铅酸蓄电池的改进。它用胶体电解液代替了硫酸电解液，在安全性、蓄电量、放电性能和使用寿命等方面较普通铅酸蓄电池有所改善。它采用凝胶状电解质，内部无游离的液体存在。在同等体积下，电解质热容量更大，热消散能力更强，能避免一般蓄电池易产生的热失控现象。另外，其电解质浓度较低，对极板的腐蚀较弱，浓度分布均匀，不会出现酸分层现象。
胶体铅酸蓄电池的性能优于阀控式铅酸免维护蓄电池，使用性能稳定，可靠性高，使用寿命长，对环境温度(高温和低温)的适应能力强，长时间放电、循环放电、深度放电及大电流放电能力强，还具有过充电及过放电自我保护等优点。
3、铅晶电池
1、什么是铅晶电池
就是在传统铅酸电池的基础上，用铅晶复合电解液取代单一的硫酸溶液生产的内部呈结晶状的新型蓄电池。
2、铅晶电池的特点
（1）、什么是铅晶电池
就是在传统铅酸电池的基础上，用铅晶复合电解液取代单一的硫酸溶液生产的内部呈结晶状的新型蓄电池。
（2）、铅晶电池的特点
环保性：由于复合电解液的应用，产品在生产、使用和回收的过程中，对环境的影响降到了最低。
铅晶电解液是由多种高导硅酸盐以及低浓度的硫酸溶液组成的复合液，其酸含量极低，在经过多次充放电后生成了导电性能优良的结晶盐状结构，在加液时即便碰到手上，也不会对人造成影响，因此说这是一种相对安全的电解液。
（3）耐低温：即使在-20℃的环境下，铅晶电池仍可以释放额定容量的80%以上。
（4）长寿命：由于铅晶电池的结构性特点，从而大大提高了产品的使用寿命。
我们知道，蓄电池生产必须满足两个基本条件，那就是要有好的极板和足够的电解液来参与反应，铅晶电池对极板的要求更为严格，同时通过改变外壳的空间和独特的加液工艺，使电池的液量更加充足，再加上铅晶电解液的特殊性能，使铅晶电池的性能得到了很大的提高，从下面的寿命曲线图上可以看出，它的寿命是传统产品的一倍左右。
（5）性价比高：虽然铅晶电池的制造成本比传统的铅酸电池增加了10%，但其寿命提高了一倍以上，使产品具备了较高的性价比。
举例：以铅酸电池的材料成本为100计
传统铅酸电池
铅晶电池
成本
使用寿命
成本
使用寿命
100
1年
110
1．5---2年
3、与铅酸电池的区别
采用了铅晶复合电解液生产的电池，其内部结构较传统铅酸电池发生了很大的变化，这种蜂窝状的结晶体，不但将内部活性物质固定，而且又给离子的走动提供了足够的空间，有效地克服了传统铅酸电池的极板硫化、活性物质脱落等弊端，使产品的性能得到了大幅度的提升。
(4)镍氢蓄电池(Ni—MH)
镍氢蓄电池是20世纪90年代开始大量使用的新型蓄电池，发展势头迅猛，其负极材料为可吸收氢气的合金材料，电动势为1.32V镍氢蓄电池主要优点是：比能量高(一次充电可行使的距离长)；比功率高，在大电流工作时也能平稳放电(加速爬坡能力好)；低温放电性能好；循环寿命长；安全可靠，免维护；对环境污染较小，可再生利用，符合持续发展的理念。但是，镍氢蓄豇池成本很高，价格昂贵。目前，丰田／松下蓄电池公司已开发了适用于电动自行车的RAV4型镍氢蓄电池，容量为95Ah，比能量为63Wh/kg，功率密度为200W/kg，一次充电行驶距离可达100km。
(4)锂离子蓄电池
锂离子蓄电池的优点是比能量高，是当前比能量最高的蓄电池。1995年，索尼公司开发出了用于电动自行车的锂离子蓄电池。它分为两种类型：一种用于纯电动自行车，容量为100Ah的圆柱形单体蓄电池，称为高能型锂离子蓄电池；另一种用于混合动力车，容量为22Ah，8只串联成蓄电池模块，其输出功率为前者的2.7倍，称为高功率型锂离子蓄电池。
锂离子蓄电池还具有比功率高、自放电小、无记忆效应、循环特性好、可快速放电、效率高、工作温度范围宽、无环境污染等优点。目前已有采用锂离子蓄电池的电动自行车产品出售。

三、控制器
控制器是对电动自行车进行能量管理以及对各种控制信号进行处理的核心部件。控制器具有多项显示和保护功能，如电量显示、无级调速、软启动、欠压保护、过流保护和刹车断电等，它可以保护电机和蓄电池，使电流有效地输出，产生所需动力，同时又不损坏电机。目前国内开发的电动自行车大多采用手动调速转把来自行决定电能的供给方式。
按控制的电机不同，控制器可分为有刷电机控制器和无刷电机控制器；按控制方式不同，可分为普通型和智能型；按所具功能及外引线接口布局不同，可分为A、B、C、D、E、F、G、H等版本糸列。电动自行车控制器应具备下列功能：
①无级调速。测速传感器可采用霍尔器件或拉线电位器。
②刹车断电。刹车时先断电，后刹车。
③5km/h限速启动。电动自行车必须用脚蹬至时速5km/h后，才能接通电机并无级调速。
④过载保护。当电机的电流达到12A(36V蓄电池)时，控制器进行保护，将最大电流控制在12A。
⑤蓄电池欠压保护。当蓄电池电压降到21V(24V蓄电池)时，控制器进行保护，切断蓄电池供电。
⑥控制器调速调到最大输出时，电动自行车的速度应不大于20km／h。
⑦电路中应有熔断器(保险管及管座)，采用15A(36V蓄电池)保险管，当电池短路时，立即切断电源。
⑧控制器应有钮子开关或钥匙开关，停车时应切断电源。
控制器的功能主要是控制电机旋转速度，并对整车的电气系统进行有效的保护。根据所要驱动的电机的型式、参数的不同，使用的控制器的参数也不同。电动自行车用各种型号控制器的特点如表1-2所示。
表1．2    电动自行车用各种型号控制器的特点

控制器名称

代表型号

电路结构

功率管数

骑行模式

功能描述

普通有刷

ZK3610A

简单

1~2

单一电动

骑行功能

欠压、限流、过流

智能有刷

ZKC3610E

简单

1~2

助力、电

动、定速

欠压、限流、过流保护、

故障自检，欠压、限流、

过流显示

普通无刷

WZK3610A

复杂

6

单一电动

骑行功能

智能无刷

WZKC3610E

复杂

6

助力、电

动定速

欠压、限流、电机堵转、

缺相保护，故障自检，

欠压、限流、过流显示

典型有刷控制器的工作原理是：控制器内部稳压电源用以提供控制器内部电子元件的工作电压，脉宽调制(PWM)芯片根据转把的输入电压，输出相应脉冲宽度的方波给MOS管驱动电路，将PWM信号整形后驱动MOS管导通或截止。MOS管是一种大电流开关器件，其导通与关闭时间受PWM信号的控制。
在蓄电池电压降低到控制器设定值以下时，欠压保护电路停止PWM芯片信号的输出，以保护蓄电池，不至于在低电压情况下放电。
限流保护(或过流保护)电路的作用是对控制器输出的最大电流进行限制，以保护蓄电池、控制器、电机等不会出现超出允许范围的大电流。
典型普通无刷控制器的工作原理是：控制器内部稳压电源提供控制器内部电子元件的工作电压，主处理芯片根据无刷电机的霍尔信号控制上三路和下三路的MOS管驱动电路，使上三路和下三路的MOS管有选择地导通或截止，以完成对电机的换向。同时，根据转把的输入电压大小，将相应脉冲宽度的载波信号与下三路MOS管导通信号混合，以达到控制电机速度的目的。对于上三路的3个MOS管来说，它们的驱动电平要求高于蓄电池供电电压，因此MOS管驱动电路还要具有升压功能，将上三路的MOS管导通信号变成高于蓄电池电压的超高方波信号。MOS管的导通时间与关闭时间受导通信号与PWM信号合成的混合信号的控制。
无刷控制器也具有欠压保护电路和限流保护(或过流保护)电路，以保护蓄电池不会在低电压情况下放电，并保护蓄电池、控制器、电机等不会出现超过允许范围的大电流。
四、电机
电机是将蓄电池的电能转换成机械能，驱动电动白行车车轮旋转的部件。电动自行车上使用的电机的机械结构、转速范围与通电形式有很多种。目前电动自行车广泛采用的是直流永磁电机。按照是否采用电刷换向，直流永磁电机可分为有刷电机和无刷电机两种。有刷电机是直流电机的主流产品，目前绝大多数电动自行车电机都是有刷电机。无刷电机是一种特殊的直流电机，它采用内置传感器外加电子换向器的方法进行电子换向。无刷电机可以消除电刷的磨损以及电刷接触所产生的噪声。常见的电动自行车电机包括有刷有齿轮毂电机、有刷无齿轮毂电机、无刷无齿轮毂电机、无刷有齿轮毂电机和侧挂电机等。
电机的性能决定了电动自行车的性能和档次。电动自行车所使用的电机大多是高效稀土永磁电机，其中主要又分为高速有刷齿轮减速电机、低速有刷电机和低速无刷电机三种。目前以高速有刷齿轮减速电机的性能最好，价格也最贵。低速有刷电机的价格与高速电机相比要低一些，性能也要差一些。
(1)电动白行车的驱动形式
目前市场上常见的电动自行车驱动形式有以下一些类型：
①摩擦轮传动型。摩擦轮传动型是电动自行车的早期产品，其特点是结构简单、易于制造、成本低、维修方便。但它的效率很低，造型较差，车胎磨损严重，并且不能适应稍微湿滑及泥泞的路况，因此这类传动形式已基本被淘汰。
②旁挂传动型。旁挂传动型也属于早期简易型产品，结构简单，易于制造，造价较低，用于将自行车改造为电动自行车时较为方便。但它很难取得好的外观造型，另外，由于电机的体积、功率等限制，效率低，可靠性差，无法推广应用。
③前轮轴传动型。这种类型的传动方式是将电机装在前轴上，因此重心分布不合理，不能轻便、灵活地转动车把。另外，如发生磁钢脱落故障时，会突然卡住高速旋转中的电机，极易造成安全事故，因此极少采用。
④后轮轴传动型。这是目前普遍采用的一种传动形式，其电机与后轴合为一体。由于其位置处于整车后部，对外观造型影响不大，这就为改变造型、变换款式带来了很大的便利。由于轮毂电机现已基本实现了专业化生产，降低了成本，因此已被广泛采用。
后轮轴传动型也存在一些不足之处。例如，当需要更换轮胎或维护电机时，必须拆开电源线或拆下所有的辐条，因此给维修造成了很大的不便。另外，由于轮毂电机的外径很大，使辐条与车轮中心偏转了一个很大的角度，给辐条外端带来了较大的交变弯曲力矩，会使辐条在较短时间内由于疲劳而折断。
由于电机的外转子与后轴处在有粉尘的环境中，轴承密封件很难维持较长的寿命(多数电机没有密封件)；空心轴的出线孔也很难予以密封，这就给电机的密封及润滑状况造成很大的不利，缩短了电机的使用寿命。
低速轮毂驱动器因为造价低、噪声小，一度也很受欢迎。但其缺点是电机特性软，顶风及爬坡能力差，耗电较多，另外在停电骑行时会产生较大的电磁阻力，给人力骑行造成了困难。
⑤中置链传动型。这种传动形式是在前几种形式之后出现的一种新的传动形式，目前日本产品多采用这种形式。它是将相对独立的有刷(或无刷)高速电机与减速箱、正反离合器、助力传感器等组合成～个整体并置于车体中部，再通过轮盘、飞轮带动后轮。这一新的传动形式具有的优点有：
·重心合理。由于驱动器位于车体中部，重心位置合理，保证了骑行稳定和安全，同时也为美化造型创造了条件。
·输出扭矩大。减速箱内空间较大，设计时可选用较大的齿轮模数，使其能够输出更大的扭矩，提高启动速度和爬坡能力。
·人力骑行轻快。当断开电源、人力骑行时，正反离合器可以将电机齿轮系统与脚踏传动系统安全脱开，这时电动白行车就与普通自行车毫无区别，使得骑行非常轻快。
·密封、润滑性能好。减速器各相对运动部件之间都可安装可靠的密封件，箱体内也可加注足够的润滑脂，使水和灰尘无法进入箱内。另外，由于输出转数较低(仅为80r／min)，密封件磨损极小，因此可持久地保持良好的密封、润滑性能，从而提高了使用寿命。
·维修方便。驱动器上的电机、减速箱与车体只用2～3个螺钉相接，维修时拆卸非常简便。后轮与驱动装置互不相连，维修或更换轮胎时也十分方便。
中置链传动在各种传动形式中具有明显的优势，但也有其不易克服的缺点，如齿轮、离合器、箱体等部件的加工精度和热处理要求较高，这就增大了加工难度和成本。
(2)电机功率
电动自行车电机的功率即电机的额定输出功率。要确定所需电机的输出功率，应先考虑电机的输入功率只：
Pi = IiVi    (1-5)
式中：只为电机的输入功率(单位为W)；Ii为电机的输入电流(单位为A)；Vi为电机的输入电压(单位为V)。
电机的输入电流是在选用610mm或660mm车体，载重70kg，平坦道路和无风的情况下经过测试得到的，其值为6～7A。
若选用额定电压为24v的蓄电池，蓄电池充电后电压可达28V。蓄电池工作时，可按25V计算。根据式(1-5)，电机的输入功率Pi为：
    Pi=(6～7)×25=150～175(W)
有了电机的输入功率Pi，则可计算电动自行车电机的额定输出功率：
    Po=ηPi    (1-6)
式中：Po为电机的额定输出功率(单位为W)；η为电机效率，一般为70％左右；Pi为电机的输入功率(单位为W)。
根据式(1-6)可计算出Po：
Po=0.7×(150～175)=105～122.5(W)
由于在电机选型时还要考虑留有一定的功率余量，因此电动自行车电机的功率应在120～150W之间选择。
备注：灯具、仪表
灯具、仪表部分是提供照明并指示电动车状态的部件组合。仪表一般提供蓄电池电压显示、整车速度显示、骑行状态显示、灯具状态显示等。智能仪表还能显示整车各电气部件的故障情况。