- 水性环氧地坪成膜有赖三项选择

水性环氧地坪涂料的成膜对其应用起着至关重要的作用，成膜物质可以选择液态环氧树脂或各种分子量的环氧乳液与水溶性胺或胺分散体复配来构成，在色漆组分中配以颜填料和助剂等即可配制水性环氧地坪涂料。因此，水性环氧地坪涂料的成膜除了基材因素外，还有赖于上述“3项选择”。
液态环氧树脂或其乳液与水溶性胺复配的体系(称为I型体系)和固态环氧树脂的乳液与水溶性胺复配的体系(称为II型体系)，是水性环氧地坪涂料目前最商品化的种类，可配制成零VOC或低VOC水性环氧地坪涂料。用水性环氧乳液与水性胺固化剂分 散体复配的体系被称为V型水性环氧体系，改变了过去胺固化剂是水可溶的状态，进步了与树脂的匹配性、增加了胺的疏水性，因而改善了涂膜的耐水性。但是国外 的水性环氧乳液和胺固化剂乳液固然机能不乱，但价格较高。在海内应用受到限制。海内有些厂家推出了水性环氧乳液和水性胺乳液，价格仍高于l型及H型体系， 且产品质量与国外产品仍有较大差距，如贮存不乱性不太好，较长时间贮存轻易泛起分层，给出产经营带来不便和风险。为此，海内业界通过选用合适的成膜物质， 改变双组分的配合比例。选用合适的颜填料与功能助剂，制备了机能优异的水性环氧地坪涂料。
颜料是色漆出产中不可缺少的成分之一。其作用不仅仅是色彩和装饰性。更熏要的作用是改善涂料的物理化学机能，进步涂膜的机械强度、附着力、防腐机能、耐光性和耐候性等。为了使漆膜具有一定的遮盖率，填料的折射率与成膜物质的折射率绝对差值应该较大。为了进步产品的耐化学机能，则需选择耐化学品机能良好、耐磨、硬度高、吸油量低的颜填料，如硫酸钡、石英粉等。
作为水性环氧树脂涂料出产、贮存及施工过程中不可缺少的组分之一，应充分利用各种助剂对涂料以及终极涂膜机能的作用，有针对性地选用各种助剂。水性环氧自流平涂料应选用的助剂有消泡剂、 分散剂、流变调节剂、流平剂等。详细选择时应考虑与水性环氧体系的相容性，避免泛起凝胶和涂膜浮油等缺陷。分散剂的作用是将颜料、填料的二次颗粒表面润 湿，并经机械剪切的方式从二次颗粒研磨分散到低级颗粒表面，吸附、包覆，通过负电荷的互相排斥作用使颜填料不乱地悬浮在涂料中，保持不乱状态；使用过程中 为了给予水性地坪涂料合适的黏度，改善其施工机能、触变机能，匡助颜填料的分散及成漆系统的不乱性，往往需要增稠剂；消泡剂是水性环氧地坪涂料中必需使用 的助剂，为了使之在双组分混合以后还能有良好的相容性，我们选取了水油两用的非硅型消泡剂。