- 紧急避险系统—避难硐室

避难硐室是为了保证在矿井发生灾害事故时，为无法及时撤离的遇险人员提供生命保障的密闭空间，硐室内设置8个功能系统：风淋系统、供氧净化系统、通讯、广播系统、视频监测监控系统、供水系统、人员定位系统、动力照明系统和辅助系统。避难硐室平面布置示意图见附件。

（1）风淋系统

该系统分为气幕和喷淋两个部分。其中，气幕部分采用气刀作为喷气设备，进入过渡室门口两侧分别安装有气刀装置，当人员进入过渡室时，打开防爆密闭门即启动气刀装置，气刀喷气从门口侧面冲洗，气流均匀密布，强度大，形成全覆盖的冲洗气流，由此在过渡室入口处形成气幕，从而有效阻止人员开启防爆密闭门时外界有毒有害气体进入过渡室。防爆密闭门和气刀装置实现可靠联动。

气幕部分由矿井压给气幕供气。

当外界人员进入过渡室后，即可启动喷淋系统，该系统布置在过渡室上方，启动后由各个喷淋头喷射高压气流，从而迅速冲洗掉人员身上可能带有的有毒有害气体，并同时降低过渡室内有毒有害气体的浓度，待监控设备上显示浓度符合要求后，人员方可关闭喷淋系统进入生存室。

喷淋系统首先与矿井压风相连。在矿井压风系统被损坏的情况下，需要手动转换到自备压缩空气瓶给喷淋系统供气。

（2）供氧系统

硐室设计了两级供氧方式，保证硐室内部的氧气需求。

一级是井下压风供氧。供风量不低于0.3米3/分钟·人。经压风控制柜对矿井压缩空气减压、消噪、过滤、净化和控制，再经布置在硐室生存室内的布风口，使得风流在硐室内均匀分布，并通过泄压阀形成硐室内气流。

二级是自备供氧。按照供氧量不低于0.5升/分钟·人的要求配备高压汇流气瓶。同时在自备供氧的过程中加入空气净化措施，采用专用洗涤器，该洗涤器采用气动装置在洗涤器底部形成负压，避难硐室内空气通过洗涤器上方的专用芯筒被吸入进行过滤，从而吸附CO2 和CO等有害气体。

（3）通讯系统

采用矿井现有无线通讯、语音广播系统并结合灾害报警系统，及时汇报避难硐室内的人员情况，听从指挥，等待救援的到来。

（4）监测监控系统

矿井采用KJ95Ｎ型监测监控系统，该系统由地面中心站、井上下分站、电源箱、各种智能传感器、传输电缆和系统软件组成。

硐室内设监测监控分站，能够监测硐室内、外的CO、CO2、O2的浓度变化以及温度、湿度的变化。

（5）供水施救系统

本次设计采用自备饮用水，自备饮用水按照每人每天1.8升的量配备，是国家规定的1.2倍。

（6）人员定位系统

采用矿井现有人员定位系统，通过设在硐室内的人员定位读卡器，避险人员进入硐室后即可探测到每个人的相关信息，使得矿井调度室能及时掌握避险人员的位置，为制定正确的救援方案提供信息。

（7）动力照明系统

通过预埋管，使矿井供电系统用专用电缆接入硐室内，经漏电保护和照明综保设备，确保硐室内监测、通讯和照明的安全使用。同时，按照《规范》要求，配备５０盏矿灯用于紧急情况下备用。

（8）辅助系统

目前按额定避险人数的1.2倍，配备高能量食物和饮用水。同时，配备隔绝式、45分钟有效防护时间的自救器、医疗急救设备、工具包、灭火器、机械打包式马桶、储物柜、座椅等辅助设施。

济南中盾电气设备有限公司是坐落于济南市高新技术开发区的一家高新技术企业，致力于为煤矿行业客户研发和生产高品质的煤矿六大安全系统及数字化矿山管理平台。内容包括矿用无线通讯系统、井下人员定位系统、矿用压风自救装置、矿用供水施救装置、安全监测监控系统、紧急避险系统等。

全国免费客服电话：400-002-5311

网站：  www.zddq.com.cn

联系人：侯艳杏

手机：15165022439

Email：uaireg@126.com  QQ：709677958

电话：  0531-88877830 /88877831 /88877832 
传真：  0531-88877832 
邮编：  250101 
地址：  山东省济南市高新区开拓路北首瑞浦工业园