高效环保醇基红外线电子点火节能炉：

1.节能方便，红外线控制点火、熄火，省去空烧浪费，无残液余流，用量与柴油比是：1：1.4，使热值提高，效率提高，火力更猛。

2.环保安全，采用高压气体和醇基燃料混合燃烧，无异味，无黑烟，内设防爆、报警装置，电子电路控制油路，使燃料浪费降至最低，最大限度节省成本。

醇基液体燃料环保、高效节能、经济安全、无毒、无烟、无尘、不留残液、清洁卫生，符合国家环保标准，热值比柴油稍低、高于液化气,比柴油省20%左右,比液化气省25%-30%,广泛用于宾馆、饭店、机关、部队、学校等餐饮业的新型环保燃料，是宾馆、饭店、机关、部队、学校等餐饮业的替代燃料。是国家认证的环保优质液体燃料。同时，不受季节和气候的影响，是代替液化气和柴油的首选燃料。

产品价格：

红外线电子节能灶芯  780元/套    10套起批 750元/套

普通电子点火炉头灶   1500元/台      批发   1380元/台

红外线电子炉头灶    1800元/台     批发  1680元/台

红外线电子点火炉芯以醇基（甲醇）为主要燃料。环保、节能、火力猛，无烟无毒符合国家环保要求，本灶具自动点火，火力可大可小自由调节，且锅在灶时燃烧、锅离却熄灭，具有电子传感防空烧功能，解决了燃料灶芯内泄露，意外起火的安全隐患，比原来更节约燃料，使用极为方便。

一．安装方法：

1、连接好风机电源线.

2、将油管一头与单炒炉油输入端连接好，另一头再放入油箱。

二．使用方法：

1、打开油箱球阀开关，让燃油自由流入油管。

2、油控制开关需打到1/2（亦是一半位置），面板前风阀开关开至中间。

3、启动电源，锅放入灶圈，点火成功后先将风机开到最大，调节火力大小，调至所须火力即可正常使用，锅离火和风机电源立即关掉，避免防空烧。

4、当使用完毕时，关掉电源应再把油阀关到最小，最后将风门关到中间。

5、关掉油管球阀开关，以免燃料意外泄漏。

三．郑重提示：

1、油箱的安装位置应当远离火源，空气流通、阳光不能直接照高于灶面1.5米的地方。

2、添加燃油时切记远离烟火。

3、使用完毕，应当关闭油管球阀开关，时常检查油箱、管道、开关是否漏油。

4、灶芯内余油过多，液面浸过点火针，油阀处于关闭状态，先点火后开油阀都会造成点火困难或不点火，应当用手工点火方式燃尽灶芯内余油，按正常程序点火。

5、灶芯点火时会产生高压，禁止拆开或不接规定操作，改变用途都可能会有意外发生！

四.安装接线:

1、红色两条高压点火线分别接到点火针和油嘴上，并拧紧固定螺丝，点火针接头处加胶布包扎。

2、控制器上蓝色和棕色线加长并接一个电源插头，即220V输入端。

3、控制盒上白色插头之蓝线和棕色线分别并接在风机和油磁阀电源线上。

4、控制盒外接的两条2.3针排插座分别插入接收和发射头插头内。

5、红外线发射和接收的两根黑线应联接并用绝缘胶布包好.

6、将油阀到灶芯的8厘铜管切断，油阀一端铜管套入油路控制器输入接口拧紧螺丝；

7、再将灶芯一端的另一截铜管套入油路控制器输出接口，并拧紧螺丝；

8、安装时注意：高压线一定要加绝缘胶套，不能裸露或造近灶芯，用泥土填紧踏实；

9、灶芯内余油过多，浸过点火针导致不能正常点火，应关掉电源，手工点火燃尽灶芯内余油再继续使用。

红外线接收和发射器安装说明

1、在后板A点上钻1cm圆孔,线从孔内穿过，安装高度为15-18cm；发射头尽量靠外边并用螺丝固定；

2、在灶面B点处钻10mm圆孔，线从孔内穿过，

3、调整接收头位置，红外线接收和发射器对射偏差小于5cm，信号对准时灯会熄灭,立即用螺丝固定；红外线感应到有物体或者发射与接收没对准时,红灯则亮。