醇基液体燃料环保、节能、火力猛、无毒、无烟、符合国家环保标准，热值比柴油稍低、高于液化气,比柴油省20%左右,比液化气省25%-30%,广泛用于宾馆、饭店、机关、部队、学校等餐饮业，是宾馆、饭店、机关、部队、学校等餐饮业的新型低成本燃料，替代液化气、柴油。是国家认证的环保优质液体燃料。其特点是：高效节能、经济安全、无毒、无烟、无尘、不留残液、清洁卫生，同时，不受季节和气候的影响，是代替液化气和柴油的首选燃料。

生产醇基燃料设备投资少，工艺简便，上马快。据调查，投资建一座供6000户居民使用的液化气供应站（日供量3吨），其基本建设投资不低于100万元。建一座同等规模的民用新型醇基燃料供应站只需投资5万元左右，5～10天即可建站投产。个体小规模生产，投资1~2万元即可投产运营，市场稳定持久。

加盟商合作(2.4万元)

1.   一次性购买2吨的醇基新型添加剂（生物醇油乳化剂）。（价值：24000元）
2.      赠送80#、100#、120#、140#、160#各种型号灶芯一套。（价值：500元）
3.      赠送醇基燃料（生物醇油）不锈钢电子点火单炒炉一台。（价值：1500元）
4.      以批发价格购买我公司的各类配件，配件购满1万元整，可送价值200元的配件。
5.      免费培训1-2名技术人员。
6.      醇基燃料环保液（生物醇油）生产技术配方及工艺流程。
7.      免费赠送《人工合成高能液化气生产技术配方》。   
8.      授权委托书、检测报告。

9.    签约一次购买醇基新型添加剂后，醇基新型添加剂以8000元/吨供货。

炉具合作模式：普通试销（首次进货1万元炉具配件以上）

1.    免费培训改造灶具技术人员1-2名。

2.    以批发价购买甲方的各类配件。

3.    第二次购买炉具配件累计够10000元，返还200元配件比例的赠送。

广州高旺主销:醇基燃料添加剂、醇基猛火炉、醇基单炒炉、醇基连体炉头、醇基分体炉头、醇基双炒单尾炉、醇基燃烧机、醇基电子点火炉头灶、红外线电子点火炉头灶

醇基简介：醇基燃料为新研发的低成本高热值燃料，现已越来越广泛应用于工农各行各业，由于醇基原料广泛、价格低廉已逐渐取代液化气、柴油，为燃料省下大笔费用。现向全国各地招商加盟。

所谓的醇基燃料指：1、以工业甲醇为主要成分，通过相应的添加剂复配而成的液体燃料，其热值在16750KJ/kg左右。2、以国际1级甲醇为主要成分，加入20%以内的京烃类和相关添加剂而成，其热值高于21000KJ/kg。两者均以GB16663-1996醇基液体燃料国家标准为依据。醇基液体燃料的使用需要改造炉灶具，标准灶据由广州高旺厨具厂提供。 
近期来，醇基燃料的生产和用户都抱怨醇基燃料不挣钱，无明显节能效益。因而有些公司乘机推出“新技术”醇基燃料不挣钱，不省油是鼓风机惹的祸，又是灶具不节能惹的祸，并推销该公司炉头又是如何利用原子碰撞、旋风气流、纳米原理、强压输料，火焰呈射，再又通过加入抗爆、助燃、热值、催化、助氧剂等添加剂配制后，比燃用柴油节省50%以上，敢吹全国同行第一，全国同行中最最最最，以此误导了醇基爱好者四处奔波不息花费钱财，寻找能人高人……。就一个这么简单的醇基燃料经这些公司如此造势，对此，有必要普及醇基燃料知识，供醇基液体燃料创业者们参与。 
一、醇基燃料的热值是依据标准设定的 
醇基燃料的标准规定：一级品热值21000KJ/kg，二级品≥16750KJ/kg。燃烧条件配用四川成都联民厨具厂提供炉具。（该厂是参加制订国家标准醇基液体燃料的单位）。 
这个热值能表达什么呢？比较一下就明白： 
柴油炉1小时所消耗油6.8kg，其热值为21000KJ。改用一级品醇基燃料，需要7.8kg才能达到6.8kg柴油的热值。为了使醇基液体燃料完全燃烧，需要适量的空燃比。醇基燃料的空燃比为1：1.5kg左右。要使醇基液体燃料在完全燃烧时的理论热值最大发挥出来，燃料能在气化状态下燃烧其理论热值为最高，达到了极限，使节能效率达最大。尽管按科学的方法去建立燃烧条件，发挥其极限热值，其极限热值才达到柴油的80%左右。这是醇基燃料本质的热值过低结果，因此，也无需要用到原子碰撞、纳米原理等“顶尖技术”去造势。 
二、醇基燃料需要善待 
醇基液体燃料在乙醇为燃料且价格低的时期配制成燃料用于民用灶具，使可再生能源的开发和利用。 
以甲醇为燃料，且甲醇价高的时期，配制燃料的热值成本得不尝失。醇基燃料的调配是一个简单的合成技术，由用户调配自供自给是有明显经济效益，且清洁环保。由于醇基燃料热值低，用量大，只限于民用中餐灶具，企业自用。可以在合成醇基燃料的条件下，设立一套醇醚燃料生产装置，将醇基燃料转化成醇醚燃料，这才是醇基燃料的出路。有人认为用合成醇基燃料的方法是将醇基燃料合成甲醇柴油并将其推出市场，由于原料组份不同，燃烧方式也不大一样，造成在炉具内燃烧不完全，使含有重油、脂组成的组分物质，沉积在炉具内造成阻塞，减短炉具使用寿命。醇基液体燃料的设计是依据国家标准，燃料化学物质特性来确定，而 “甲醇柴油”不能同醇基燃料相比。 
三、醇基燃料属国家鼓励项目 
醇基燃料项目，项目类别属于国家发改委第40号令第九项第27条鼓励类项目，已列入国家“第十一个五年计划”。它以来源广泛并可持续再生的低碳多元粗醇、二甲醚和高能源溶剂，通过加入添加剂进行醚化反应生成一种可替代石油、天然气、原煤等资源的高清洁低成本的液体燃料。