- 315D L 液压挖掘机

更为强劲的马力、大大改善的操控性以及重新设计的舒适操作台，使 Cat® 315D L 液压挖掘机成为业界的佼佼者。 315D L 操作简单，拥有超强的多功能性，有助于提高生产力，降低运营成本

技术规格

单位: 美制 ¦ 公制 单位: 美制 ¦ 公制

- 发动机

发动机型号

Cat® C4.2 ACERT™

飞轮功率

86 kW

115 hp

总功率

91 kW

122 hp

优点和特点

操作台 舒适度、视野和操控性达到新高度。 » 了解详情 发动机 清洁、运行安静且动力超强。 » 了解详情 液压装置 效率高，性能好，操作省力，控制精确。 » 了解详情

- 发动机

发动机型号

Cat® C4.2 ACERT™

飞轮功率

86 kW

115 hp

总功率

91 kW

122 hp

ISO 9249

86 kW

115 hp

缸径

102 mm

4.02 in

冲程

130 mm

5.12 in

排量

4.25 L

259.3 in3

净功率 (SAE J1349)

86 kW

115 hp

- 重量

工作重量

17280 kg

38095 lb

工作重量 － 加长型底盘系统

17280 kg

38095 lb

- 传动

最大牵引力

157 kN

35295 lb

行驶速度

5.6 kph

3.5 mph

- 回转机构

回转扭矩

43400 kN·m

32010 lb ft

回转速度

10.2 RPM

10.2 RPM

- 液压系统

主机具系统 － 最大流量（2 倍）

150 L/min

39.6 gal/min

最大机具压力

35000 kPa

5076 psi

最大行驶压力

35000 kPa

5076 psi

最大回转压力

22550 kPa

3271 psi

先导系统 － 最大流量

26.2 L/min

6.9 gal/min

先导系统 － 最大压力

4120 kPa

598 psi

动臂油缸 － 缸径

110 mm

4.3 in

动臂油缸 － 冲程

1193 mm

47 in

斗杆油缸 － 缸径

120 mm

4.7 in

斗杆油缸 － 冲程

1331 mm

52.4 in

铲斗油缸 － 缸径

100 mm

3.9 in

铲斗油缸 － 冲程

1048 mm

41 in

- 保养加注容量

油箱

300 L

79.3 gal

冷却系统

22 L

5.8 gal

发动机机油

17.5 L

4.6 gal

回转驱动（每侧）

3 L

0.8 gal

终传动（每侧）

5 L

1.3 gal

液压系统（包括油箱）

190 L

50.2 gal

液压油箱

106 L

28 gal

- 标准

驾驶室/防落物保护系统

SAE J1356 FEB88/ISO 10262

操作台

- 驾驶室

体验宽敞、安静且舒适的操作台。 驾驶室增压至 50 Pa，从而可减少进入驾驶室的灰尘量，并为操作员的整班工作营造舒适的环境，确保在长期工作中保持高产。

- 舒适的座椅可以调节至符合操作员身材和体重的位置。 还可以选装空气悬浮座椅。

- 带有自动气候控制功能的标准空调可调节温度和气流。

- 省力的操纵手柄控制装置设计可使操作员保持自然的腕部和手臂姿势。 可将手臂放在座位扶手上来操作操纵手柄。 水平和垂直的行程设计可以减轻操作员的疲劳。

- 启动前检查和监控器显示

启动机器之前，系统会先检查发动机机油、液压油和发动机冷却液的液位是否过低，并可通过一个彩色液晶 (LCD) 监控器向操作员发出警告。 为便于操作员理解，LCD 监控器可用 27 种不同语言来显示重要的操作和性能信息。

- 驾驶室外部

315D L 采用一种新的驾驶室设计，这种设计使防落物保护系统 (FOGS) 可在出厂前用螺栓直接安装到驾驶室外，也可在以后作为附件安装，从而使机器满足技术参数和工作现场的要求。 驾驶室外壳采用阻尼性的驾驶室安装座安装到机架上，可减轻振动和噪声等级，同时还可提高操作员的舒适度。

- 机器安全系统

可选装的机器安全系统 (MSS) 采用可编程的钥匙，以防盗、防止蓄意破坏和未经授权擅自使用。 MSS 可利用客户选定的电子编码钥匙，限制使用人或使用时间。

发动机

采用 ACERT™ 技术的 Cat® C4.2 发动机优化了性能，并且符合美国 EPA Tier 3 和欧 IIIA 排放法规。 通过在空气和燃油系统中使用先进的技术并配合集成电子装置，ACERT 技术可在燃烧过程中降低排放。 卡特彼勒 C4.2 发动机的动力比之前的发动机高出了 5%，从而能够提供更高的液压并最终提高生产力。

- 发动机自动控制和燃油输送

三级触摸式控制可使燃油效率达到最高并降低噪声等级。 燃油输送由 ADEM™ A4 发动机控制器管理，让每升（加仑）燃油都发挥出最大功效。 灵活的供油分配使发动机可对不同的应用需求迅速作出反应。 电子控制装置管理燃油喷射系统。 多次燃油喷射输送高度精准，精确控制的燃烧环节可以降低燃烧室温度、减少排放并优化燃油燃烧过程。 这意味着您的燃油投入可带来更高的产出。

- 曲轴和活塞

经过感应淬火的整体式锻造曲轴提高了平衡性、减轻了振动，并增强了耐磨性。 耐热的铝合金活塞压缩变形程度小，可提高效率并延长寿命。

- 省油模式

省油模式作为标准功能提供，既兼顾了您对性能和燃油经济性的要求，又达到了标准动力模式下的挖掘力和提升能力。

液压装置

- 卓越的性能

315D L 液压系统增加了 2% 的液压压力来改善提升力、回转力矩和挖掘力，从而提高了效率和性能。 辅助液压管线和电线布设在动臂基座上，使液压回路更易安装。 这种新的紧凑型设计缩短了管线长度，能减少摩擦和压力下降，从而提高了动力的使用效率。

- 位于动臂油缸连杆端和斗杆油缸两端的液压缓冲器可以减振、降低噪声并延长油缸寿命。

- 当控制装置不工作时，流量将会降至最低，以减少燃油消耗并延长零部件寿命。

- 在任何工作条件下，液压交互感应系统均可利用两个液压泵为发动机充分提供动力，随着机具速度加快，枢轴的旋转更快、更加有力，生产力也得以提高。

- 配重重量增加了 6%，提高了机器的平衡能力和提升能力。

- 动臂和斗杆的再生回路

动臂和斗杆的再生回路可以在动臂下降和斗杆缩回操作时节省能量，从而提高效率、降低运营成本。

- 简单的操作

去掉了工作模式和功率模式开关，在任何时候都可以使用全功率。 操作员无需了解不同的模式，动臂和回转自动优先功能会根据操纵手柄的移动选择最佳的模式。

液压装置

- 卓越的性能

315D L 液压系统增加了 2% 的液压压力来改善提升力、回转力矩和挖掘力，从而提高了效率和性能。 辅助液压管线和电线布设在动臂基座上，使液压回路更易安装。 这种新的紧凑型设计缩短了管线长度，能减少摩擦和压力下降，从而提高了动力的使用效率。

- 位于动臂油缸连杆端和斗杆油缸两端的液压缓冲器可以减振、降低噪声并延长油缸寿命。

- 当控制装置不工作时，流量将会降至最低，以减少燃油消耗并延长零部件寿命。

- 在任何工作条件下，液压交互感应系统均可利用两个液压泵为发动机充分提供动力，随着机具速度加快，枢轴的旋转更快、更加有力，生产力也得以提高。

- 配重重量增加了 6%，提高了机器的平衡能力和提升能力。

- 动臂和斗杆的再生回路

动臂和斗杆的再生回路可以在动臂下降和斗杆缩回操作时节省能量，从而提高效率、降低运营成本。

- 简单的操作

去掉了工作模式和功率模式开关，在任何时候都可以使用全功率。 操作员无需了解不同的模式，动臂和回转自动优先功能会根据操纵手柄的移动选择最佳的模式。

底盘系统和结构

卡特彼勒使用先进的工程设计和软件对所有结构进行分析，从而开发出能够应对最恶劣应用环境的可靠耐用机器。 70% 以上的结构焊接由机器自动完成，其焊透力是人工焊接的三倍以上。 这些结构零部件和底盘系统是机器经久耐用的关键所在。

- 车身设计

X 形、箱型断面的车身结构具有极佳的抗扭曲能力。 机器自动焊接的履带支重轮架是压制成形的五边形结构，强度大，使用寿命长。 标准惰轮和履带中段防护装置与履带支重轮架合为一体，有助于机器在坡地行驶或作业时，保持履带对齐。

- 润滑脂润滑的履带

用润滑脂润滑的履带密封件可保护履带链节，使履带链节销和轴套内壁更加耐磨。

- 行驶马达

具有自动速度选择功能的行驶马达使 315D L 能自动在高低速度之间进行平稳、可控的切换。

前连杆

卡特彼勒动臂和斗杆为焊接的箱型断面结构，采用多层高强度钢板制成，性能卓越、使用寿命长。 315D L 为一种动臂提供四种不同斗杆。

- 中间斗杆

目前提供一种 2.9 m (9'6") 的新型斗杆，可增加伸出距离并提高挖掘和提升能力。 配备连接器或大型铲斗后，新型斗杆将会提升机器的整体性能和生产力。

- 动臂

动臂的设计旨在提供最大挖掘能力，它采用了机器自动焊接以确保质量稳定。 这样即可提供全面的多功能性和广泛的工作范围。

维修保养方便性

为方便维修技术人员操作，许多维修保养点站在地面上即可接触到，使重要的维修保养工作可以快捷高效地完成。 更长的维修保养周期可以节省成本并提高机器利用率。

- 机油油位表、机油滤清器、燃油滤清器和起动压油泵位于上部结构右侧，便于保养。

- 选装的电子油水传感器可在水位增高时警告操作员。

- 产品链路可记录工作时间、机器位置和产品状况，协助车队管理。

- 覆盖在储物箱和上部结构上的新型防滑板有助于防滑和防止泥浆落入上部结构。

- 取样口

为液压油、发动机机油及冷却液配备了 S•O•SSM 取样口和测试口，以进行快速诊断。 目前，卡特彼勒电子技师（卡特彼勒 ET）维修工具的测试连接口位于驾驶室内。

- 空气滤清器

径向密封式空气滤清器采用了双层滤芯，过滤性能更高。 当积灰超过预设水平时，监控器上将显示一条警告信息。 该滤清器位于驾驶室后面的一个舱室中，操作非常方便。 此外，还提供可选装的预清洁器，以延长滤清器的寿命，降低保养成本。

- 真空膜盒式滤清器

真空膜盒式液压油回流滤清器可从油箱外部进行维护保养，以防止更换液压油时将杂质带入系统。

- 散热器室

水平放置的空调冷凝器可向外转出，便于清洁。 散热器和液压冷却器前面装有可拆卸滤网，既可减少清洁时间，也更省力。

技术产品

- AccuGrade™ 系统

AccuGrade™ 坡度控制系统使用简单，可为客户带来以下益处：

- 提高生产力

- 提高作业现场安全性

- 弥补劳动力不足

- 提高员工满意度和稳定性

- 增强设备的多功能性

- 可与卡特彼勒机器集成

- AccuGrade 现场参考系统

先进的坡度和爬升导航可简化挖掘作业、提高准确度和效率并降低生产成本。

- AccuGrade 激光参考系统

该系统在现场参考系统的基础上开发而成，使用激光接收器在大型作业现场传输基准信息。

- AccuGrade GPS 系统

GPS 卫星可以实现精确的实时挖掘和坡度控制，从而提高了准确度和生产力。

- AccuGrade GPS 系统

GPS 卫星可以实现精确的实时挖掘和坡度控制，从而提高了准确度和生产力。

客户服务

- 卡特彼勒代理商随时准备协助您作出购买决定以及处理购买之后的所有事宜。

- 购买之前，应对机器详加比较，估算零部件的使用寿命、预防性维护和真实的生产成本。

- 利用代理商网站或 www.cat.com 上的“制造报价”申请，定制符合自身需求的机器。

- 获得最新的培训资料和员工培训。

- 选用修理选择方案，以预先计划好维修费用。

- 代理商零件柜台几乎备有所有零件。

- 可提供灵活的融资服务，以满足您的需求。

- 卡特彼勒代理商可以帮您评估修理、翻修和更换机器涉及的费用，协助您做出正确的选择。