BSM360

数字超声波探伤仪

特点

■全数字

■真彩显示器：五种颜色可选、亮度可调

■高性能锂电池，连续工作7小时

■与计算机通讯，可自动生成探伤报告

■实时显示SL、EL、GL、RL定量值

应用行业

钢结构、锅炉压力容器、电力、石化、压力管道、冶金、军工、航空航天、铁路交通、汽车、机械等领域。

强大的DAC和AVG功能：

● 取样点顺序不受限制

● 满足任意探伤标准

● 实显SL、EL、GL、RL定量值

● 可以修正和补偿

功能丰富的计算机处理软件：

●自由传输、存储探伤波形和数据

●自动生成探伤报告

●实现计算机与探伤仪同步设置

自动化功能

●自动校准：自动测试“探头零点”、“K值”、“前沿”及“材料声速”；

●自动显示缺陷回波位置（深度d、水平p、距离s、波幅、当量dB、孔径ф值）；

●自由切换三种标尺（深度d、水平p、距离s），满足不同的探伤标准要求和探伤工程师的标尺使用习惯；

●自动增益：自动将波形调至屏高的80%，大大提高了探伤效率；

●自动录制探伤过程并可以进行动态回放；

●自动φ值计算：直探头锻件探伤，找准缺陷最高波自动换算孔径ф值；

●自动DAC、AVG曲线自动生成并可以分段制作，取样点不受限制，并可进行修正与补偿，满足任意探伤标准；

●阻尼自动。

放大接收

●硬件实时采样：150MHz，波形高度保真

●闸门信号：单闸门、双闸门，峰值或边缘读数

●增益调节：手动调节110dB（0.2dB、0.5dB、1dB、2dB、6dB、12dB步进）或自动调节至屏高的80%

探伤功能

曲线包络和波峰记忆：实时检索并记录缺陷最高波

φ值计算：直探头锻件探伤找准缺陷最高波自动换算

动态录制：实时动态录制波形，并可存储、回放

缺陷定位：实时显示水平值L、深度值H、声程值S

缺陷定量：实时显示SL、EL、GL、RL定量值

实时显示孔状缺陷Φ值

缺陷定性：通过波形，人工经验判断

曲面修正：曲面工件探伤，修正曲率换算

B型扫描：实时扫查，描述缺陷横切面

声光报警

●闸门报警：进波报警、失波报警

●DAC报警：自由设置SL、EL、GL、RL报警

数据存储

●100个探伤通道，存储预先调校好各类探头与仪器的组合参数，自由输入任意行业探伤标准，方便存储、调用、与计算机通讯

●内存300幅探伤波形及数据，实现存储、调出、打印、与计算机通讯传输。

●内存30000个厚度值

标准配置

1．BSM360主机    1台

2．直探头          1支

3．斜探头          1支

4．电源适配器      1个

5．锂电池组        1组

6．BNC电缆       2根

时钟记录

实时探伤日期、时间的跟踪记录，并存储

控制接口

高速USB、RS232两种接口与计算机通讯

屏幕保护

待机时可关闭屏幕或显示字幕，省电并延长使用寿命

|  | 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 扫描范围： |  | 0～10000mm钢纵波 |  |
| 工作频率： |  | 0.4MHz～20MHz |  |
| 垂直线性误差 |  | ≤3% |  |
| 水平线性误差 |  | ≤0.1% |  |
| 灵敏度余量 |  | ＞62dB（深200mmΦ2平底孔） |  |
| 分辨力 |  | ＞40dB（5N14） |  |
| 动态范围 |  | ≥32dB |  |
| 噪声电平： |  | ＜8% |  |
| 硬采样频率 |  | 150MHz |  |
| 重复发射频率 |  | 100~1000HZ |  |
| 声速范围 |  | 100～20000（m/s） |  |
| 工作方式 |  | 单晶探伤、双晶探伤、穿透探伤 |  |
| 数字抑制 |  | （0～80）%，不影响线性与增益 |  |
| 工作时间 |  | 连续工作7小时以上（锂电池） |  |
| 环境温度 |  | （-20～70）℃（参考值） |  |
| 相对湿度 |  | （20～95）% RH |  |
| 外型尺寸 |  | 240×180×50（mm） |  |

联系人：付兴森

电  话：010-62410403  51658378  62410426

手  机：13522762465

传  真：010-62410403

E-mail：ut@ccndt.cn

地 址：北京市海淀区清河强佑新城甲一号1233  1234室

网 址：www.tofdndt.cn