超市防盗系统的组成：
1.防盗天线,超市防盗门,超市防盗器；
2、超市防盗标签,分为软标签和硬标签；
3、消磁板,开锁器.去掉商品上的防盗标签的。 
超市防盗系统工作流程：
1、将超市防盗标签附着在商品包装里面或商品包装外面。
2、在超市出口通道处安装检测器,超市防盗器,超市防盗门。
3、付款后的商品经过专用消磁板使磁条失效,经过超市防盗门时不会发出警报。
4、未付款商品（付着磁条的商品）经过出口时，门口检测器测出未消磁的商品并发出警报，拦截商品出门。 
超市防盗系统的作用 
（1）防止失窃
超市防盗系统改变以往"人盯人""人看货"的方式，高科技的服装防盗系统相当于给每件衣服上了保险，使安全措施落实到每一件服装上，有效地解决服装失窃问题，事实证明安装服装防盗系统比没有安装超市防盗系统的要降低60%-70%的失窃率。
（2）简化管理
超市防盗系统能有效地简化服装店工作人员的工作任务，明确工作重点，让店面人员全身心的投入到销售工作中，提高工作效率，给店面带来更大的收益。
（3）改善商店气氛
随着社会的进步与发展，开架的式的大卖场逐渐成为主流，轻松自由的购物环境倍受青睐，然而由此而增加的人员投入和工资支出却让不少商家头痛不已，超市防盗报警系统的应用彻底解决了这一难题，大大改善超市店员和客户之间的关系。
（4）威慑作用
超市防盗系统以强硬而礼貌的方式阻止顾客顺手牵羊"的行为，避免人为因素造成的纠纷，在尊重人权同时也维护了超市的利益，
对偷盗者来说，服装防盗系统在心理上给其造成巨大的威慑，使"一念之差"者打消行窃念头。
（5）美化环境
超市防盗系统本身是一种高科技产品，它美观的外型，精良的制作工艺，能与现代化富丽堂皇的装潢融为一体，达到"锦上添花"的效果，保护商品部受损的同时，也美化超市的环境，是一个高档次商店显示经济实力与科技含量的标志性设备，是现代化超市发展趋势。 
超市防盗系统有效检测距离：
标准声磁防盗系统检测软标签的有效距离为：1.2米-1.4米；
加强型声磁系统检测软标签的有效距离高达 2.0米左右
射频防盗系统检测软标签的有效距离为：70-90公分

射频防盗系统技术参数：

射频防盗系统频率为大部分8.5KHz。

射频防盗系统技术参数：对软标签检测有效距离为:70-90公分
发射机中心频率:8.2mhz
输出:4个输出端
工作频率:150/180HZ
发射线圈电阻:4欧姆
发射脉冲持续时间:1.6毫秒
脉冲频率:75HZ(50HZ交流电)
接收机中心频率:8.2MHZ
输入:3个输入端
工作频率:150/180HZ

声磁防盗系统技术参数：

标准声磁系统检测软标签的有效距离为：1.2米-1.4米；

加强型声磁系统检测软标签的有效距离高达 2.0米左右。

Dr标签：单支天线的两侧各  80-110cm

小榔头硬签：单支天线的两侧各100-160cm

硬标签信息发布：

防盗标签,商品防盗标签,服装防盗标签

光面高尔夫(小)(45mm)

白色：0.46

黑色：0.42

频率：8.2MHz

颜色：黑/灰/白，或自定

锁芯：三球结构，普通/强磁

工作距离：1.5米---2米（跟防盗天线有关）

每箱：1000枚

箱毛重：10.5千克

箱尺寸：36×21×24厘米

防盗标签,商品防盗标签,服装防盗标签签应用流程：

1、将防盗标签附着在商品包装里面或商品包装外面。

2、在超市出口通道处安装检测器,超市防盗器,防盗天线。

3、付款后的商品经过专用消磁板使磁条失效,经过检测器时不会发出警报。

4、未付款商品（付着磁条的商品）经过出口时，门口检测器测出未消磁的商品并发出警报，拦截商品出门。

本标签具有防盗功能。广泛用于服装、鞋帽、箱包、电子、玩具、针织品等产品出口企业，是出口企业商品出口到欧美市场制定的商品附件。