联网型门禁软件快速操作说明书

本系统分为门禁管理软件及硬件设备两部分，本说明仅介绍门禁管理软件部分的软件设置、日常操作及维护等，可供工程安装配置人员、系统管理维护人员及系统操作人员使用。

建立资料

1.0—1.3

发行卡片

2.0—2.2

参数设置

3.0—3.2

报表记录

4.0

操作流程说明

安装软件

取出随机配备软件光盘，软件有小区版、公司版供选择，选择相符合的软件，运行安装文件根据提示完成软件安装。软件安装完成后按照厂家提供的系统接线图将硬件设备与电脑连接（注：安装软件前请先修改电脑时间及日期，以免软件安装后无法使用）

一．建立基本资料：

1、0设置设备机号：系统连接完毕后，将门禁控制器8P拨码开关的数字键“8”拨到ON端后给设备通电（设备机号设置为 1详细机号设置见系统接线图）运行门禁软件：双击桌面门禁软件图标Sentry.exe打开门禁系统软件，输入系统操作员及密码（出厂操作员为：system 密码为：无）点击确定进入系统主界面。

1、1增加控制器：点击快捷按钮“控制器描述”出现对话框 控制器管理 点击搜索，软件自动搜索设备（稍等数秒待提示搜索到20是否继续时点“否”停止搜索）关闭所有操作对话框。（如果已知设备机号和型号则可直接点击 增加 选择相应的设备机号和产品型号点击 保存 即可）

1、2建立小区、单元：点击快捷按钮“小区管理”（小区版软件为小区管理，公司版软件为部门管理，注：在此只介绍小区版本），弹出 小区管理 对话框点击 增加按钮 增加小区，小区编号默认为“1”（编号可修改必须是由数字0-9组成）小区名称填写为该使用小区的名称（可随意填写），填写完毕点击 保存 （建立多个小区重复以上操作步骤，所增加小区将出现在左边表栏中）建立小区完毕,点击表栏下面的 单元按钮 在左上角下拉箭头处选择所要增加单元的小区，然后点击 增加按钮 增加单元，填写单元名称完毕点击 保存按钮 保存设置后（多个单元增加重复以上操作步骤）点击 退出按钮 退出当前操作。

1、3建立小区人员资料：点击快捷按钮“人事资料” 弹出 人事卡片管理对话框 在左上角下拉箭头处选择所要增加人事资料的小区，然后点击左上角 增加按钮 增加人员资料依次填入，姓名、编号（0-9数字组成且必填）、选择小区、选择单元、密码（不需填写）地址，完毕后点击 保存按钮 保存所增加的人员资料（多个人员重复以上操作步骤），增加完毕点击 退出按钮 退出人事卡片管理。

二．发卡授权：

2、0单张发行卡片：点击快捷按钮“单张授权” 出现单张发行卡片对话框，左上角下拉箭头选择需发行卡片的小区后，在左边表栏中把要发行卡人员前面的方框 选中打勾（单选1人，只对打勾人员进行发卡） 点击 发行卡片按钮 出现住户卡发行对话框。先设置开门权限，在对话框右边表栏中点击控制器型号成蓝色后，右击鼠标 单击选择1号群组(1号群组开门权限默认为24小时通行)，然后将发行信息里面卡号栏的10位卡号全部选定或删除，此时在发卡器上面刷要发给此人的用户卡片，卡号栏出现10位号码后点击 保存按钮发卡界面自动退出，点击 下载卡片按钮 出现下载数据对话框 将要授权此卡开门的控制器 打勾（此卡要进多台控制器则多台控制打勾）点击 下载按钮 提示下载完毕，即操作完成、授权用户卡成功。点击 退出按钮 退出单张发行卡片界面。

2、1批量发行卡片：点击左边栏 控制器管理 单击选择 人事卡片管理 双击批量授权 弹出卡片发行对话框，左上角下拉箭头选择需发行卡片的小区后，在左边表栏中把要发行卡人员前面的方框 选中打勾（多选N人，只对打勾人员进行发卡） 中间选择 覆盖住户以前的卡号 点击 批量发行按钮 提示安排群组点击 确定按钮，在对话框右边表栏中点击控制器型号成蓝色后，右击鼠标(安排群组) 单击选择1号群组(1号群组开门权限默认为24小时通行)，然后将发行信息里面卡号栏的 10位卡号全部选定或删除，此时在发卡器上面刷要发给此人的用户卡片，卡号栏出现10位号码后 敲击键盘回车（Enter键对下一位用户发行卡片）在发卡器上面读第2张新卡给第2个用户……递增至N个用户，以此操作重复至 提示发卡完毕后 点击下载卡片 弹出下载对话框 选择打勾要授权此批卡进门的控制器编号 点击 下载按钮 提示下载完成即操作完成、授权用户卡成功。

2、2查看刷卡信息记录：点击左边栏 实时监控按钮 出现所有连接电脑控制器设备型号及机号，在需查看刷卡记录的设备编号前面打勾选定联网，然后点击快捷按钮“实时记录”实时记录对话框弹出后，到进门的门禁读卡器上面刷，已发行授权的卡片，实时记录表栏中将会出现，刷卡时间，编号，卡号，姓名，控制器，门区，卡类型，状态等开门数据。

三．系统参数设置：

3、0设置开门时间（出厂设置开门时间为200ms）:点击左边栏 控制器管理 单击选择参数设置选项 双击打开  门区设定，出现门区设定对话框后（先读取所需设置控制器内的参数）点击 读取信息按钮 单击选择（点为蓝色）要读取的设备机号，点击 上传按钮 出现操作结果报表  提示控制器读取门区成功，点击 退出按钮 退出报表，此时门区设定：门区、进入、 外出、开门时间栏均有数据，将后面电控锁的勾单击去掉，把对应门区栏的 开门时间 填写为所需的开锁时间（0-9组成，最高不超过255秒）点击下载 出现下载对话框 在所需设置开锁时间的控制器编号前面打勾 点击下载按钮 出现操作结果报表 提示控制器门区设定成功即设置开门时间成功。注：此只对开门时间栏进行操作，门区、进入、外出、参数请勿修改，否则将导致控制器不能正常开门。

3、1设置通讯串口(出厂设置串为COM1)：点击左边栏控制器管理，选择 控制器管理项 双击打开串口测试 出现串口测试对话框 下拉箭头选择指定通讯串口 点击 确定 提示串口打开成功点击 确定 退出退出串口测试

3.2设置通讯波特率（出厂设置软件和控制器波特率为19200）：点击左边栏控制器管理，选择 控制器管理选项 双击打开波特率设定 波特率栏选择要设置的波特率参数 点击 执行按钮 出现警告提示 点击 是 确定执行，等待数秒操作结果提示控制器设置波特率成功并弹出 是否更改软件波特率对话框 选择 是 确定修改软件波特率，此时串口测试自动打开 波特率栏选择为 修改的控制器波特率参数，点击确定 提示端口打开成功 点击确定退出即可。注：此操作为谨慎操作项，将针对所有联网控制器进行操作，仅为增加通讯距离非专业人士勿动。

四．报表管理：

4.0查看进出记录明细：点击左边栏控制器管理，选择报表中心 双击打开进出记录，弹出住户信息对话框 左边选择要查看信息记录的小区（单击小区点成蓝色），单击起始时间栏 选择查看起始日期 再单击结束时间栏 选择查看结束日期 点击预览或是导出EXCEL 保存打印即可。

五．备注说明：

软件注册:将软件安装目录下的注册序列号抄写（操作步骤，首先修改电脑时间及日期 然后右击桌面软件图标 看属性 点击查找目标 打开安装目录里面的 ZHUCE.exe文件 将里面注册序列号 15位号码取出）提供给供应商获得软件注册码后，将注册码依次填入注册码栏的三个方格中，点击确定完成注册。

本说明书仅为快速简单操作功能说明，更多功能详细操作见配送光盘里的 65控制器软件说明书。