如何选用钢丝绳润滑油脂

起重机、牵引机是一种间歇工作，提升物料的机械。有多种类型，如港口集装箱岸桥、行吊、电动葫芦、石油钻机、作业车、矿山机械、电梯等。其六大重要构件是动力源、支架、制动器、钢丝绳、轮滑和吊钩。其中钢丝绳是起重机、牵引机上应用最广泛的挠性构件。钢丝绳是以高碳钢热轧线材为主要原料的深加工产品，集中适用于矿山、冶金、石油、煤炭、海洋运输、林业、港口、建筑等行业。除用于捆绑、拖曳、吊索外，主要用于各种形式的传动和提升装置中承载提人、提物。使用范围广，其质量优劣直接关系到工业生产及人身财产安全。

钢丝绳的分类：

1、按用途分为：架空索道用、矿井提升用、起重设备用、钻探井设备用、渔业用、海上设施用、电梯用、航空用、飞机操纵用等钢丝绳。

2、按结构分为：单股绳、多股绳和多工序捻钢丝绳。

3、按表面状态分为：光面、镀锌（锌合金或其他金属镀层）和包（涂）塑钢丝绳。

4、按捻制特性（股内钢丝接触状态）分为：点接触、线接触和面接触钢丝绳。

5、按股断面形状分为：圆股和异形股（如三角股、椭圆股、菱形股和扇形股等）钢丝绳。

6、按捻法分为：右交互捻(ZS)、左交互捻(SZ)、右同向捻(ZZ)和左同向捻(SS)钢丝绳，国外还有混合捻（aZ或aS）钢丝绳。

7、按绳芯种类分为：钢丝股芯(IWSC)、钢丝绳芯(IWRC)、天然纤维芯(NFC)和合成纤维芯(SFC)钢丝绳。

钢丝绳的维护：

由于钢丝绳不仅承受载荷、疲劳、磨损，而且工作环境恶劣，因此使用中日常维护保养和检查十分重要。维护保养和检查的主要内容如下：

1、定期为钢丝绳补涂具有防锈和润滑作用的油脂。

2、定期清除钢丝绳表面带有灰尘和其他杂质的油垢。

3、日常检查和记录钢丝绳的磨损、断丝、锈蚀、油脂、变形、直径及其他异常情况。

而钢丝绳润滑油脂的作用是润滑、防锈，减少丝之间、股之间、股与轮槽的摩擦，增加丝之间相对润滑性，防止环境气体对钢丝绳的腐蚀。考虑的因素有：防止雨水、盐雾腐蚀，冶金企业的高温环境，热带地区耐高温性能，严寒地区的低温性能，矿山机械提升钢绳和电梯绳的增摩性能，重负荷起重机钢绳的极压性能。所有钢绳油脂应具有良好的粘附性，钢丝绳运行中不能甩油，污染环境，高温下不流淌，低温下不龟裂，保持钢丝绳良好的润滑，同时油脂对钢绳没有腐蚀，涂油施工的便利性。

天津东方特种润滑油脂有限公司自主开发的钢绳、线缆油脂有二十几个型号，适用不同用途钢绳、线缆的润滑保护，普遍具有滴点高，附着力强，润滑防锈性佳，低温性好的特点。可替代德国Elaskon、Nyrosten、日本八弘等进口产品，应用于国内生产重要用途钢丝绳、钢芯铝绞线、电缆企业，及港口、矿山、电梯等用户。

| 序号 | 设备 | 推荐油脂 | 特点 | 相同国外油脂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻型吊车、行吊、 电动葫芦 | DF101 DF201 DF202 DF601 | 附着力强，润滑性和防锈性好，通用性强 | NYROSTEN T55-13-20510 CHESTERTON 601EN |
| 2 | 重型吊车 | DF301 DF302B DF402 DF412 DF801 | 良好的泵送性，极佳的润滑性、极压性、渗透性、机械安定性 | FUCHS Ropelife |
| 3 | 集装箱岸桥 | DF412 DF402 DF801 | 优良的润滑性、防锈性、宽温适用性,优秀高温适应性、抗水性、防锈性，良好的粘附性 | FUCHS Ropelife CHESTERTON 601EN |
| 4 | 石油钻机、 作业机 | DF101 DF401 DF402 DF801 | 良好的泵送性，极佳的润滑性、渗透性、机械安定性，优秀高温适应性、抗水性、防锈性 | FUCHS Ropelife NYROSTEN T55-13-20510 |
| 5 | 电梯 | DF401 DF402 DF403 | 摩擦系数大、附着力强、滴点高 | NYROSTEN N113 Compound NYROSTEN N113 FS |
| 6 | 渔业、海井平台 | DF301 DF302A DF302B DF601 | 极佳的润滑性、极压性、优秀宽温适应性、抗水性、防锈性 | FUCHS Ropelife NYROSTEN T55-13-20510 |
| 7 | 建筑行业 | DF701A DF701B | 耐高温，极压润滑性，优良的热稳定性。 | 首创产品 |
| 8 | 牵引、静止环境 | DF100 DF101 DF201 DF601 | 优良的附着力、润滑性、防锈性和高滴点 | ELASKON 1405、 NYROSTEN N80BA、 ELASKON 20、 日本八弘NBR-100 |
| 9 | 寒冷地区 | DF801 DF802 | 优良的附着力、润滑性、防锈性，具有卓越的高低温性能 | ELASKON Unolit 130 NYROSTEN A19/200 日本八弘KB、PG-L |
| 10 | 热带地区 | DF402 DF403 DF412 | 卓越的附着力、润滑性、防锈性和高滴点 | NYROSTEN T55-13-20510 NYROSTEN N80BA、 ELASKON 20、 日本八弘NBR-100 |