LED显示屏常见的故障及其排除方法

Ⅰ.整屏不亮（黑屏） 1、检测电源是否通电。 2、检测通讯线是否接通，有无接错。（同步屏） 3、同步屏检测发送卡和接收卡通讯绿灯有无闪烁。 4、电脑显示器是否保护，或者显示屏显示领域是黑色或纯蓝。（同步屏） Ⅱ.整块单元板不亮（黑屏） 1、连续几块板横方向不亮，检查正常单元板与异常单元板之间的排线连接是否接通；或者芯片245是否正常。 2、连续几块板纵方向不亮，检查此列电源供电是否正常。 Ⅲ.单元板上行不亮 1、查行脚与4953输出脚是否有通。 2、查138是否正常。 3、查4953是否发烫或者烧毁。 4、查4953是否有高电平。 5、查138与4953控制脚是否有通。 Ⅳ.单元板不亮 1、查595是否正常。 2、查上下模块对应通脚是否接通。 3、查595输出脚到模块脚是否有通。 Ⅴ.单元板缺色 1、查245 R.G数据是否有输出。 2、查正常的595输出脚与异常的595输入脚是否有通。