户内单色屏

产品特点：

室外单色LED显示屏,可显示各种图形、文字等信息。表面平整、显示均匀发光
亮度好、显示效果清晰稳定, 配有十几种循环变化方式。采用远距离串行通讯,可脱机
运行,具有掉电保护功能。全部采用高亮度LED发光点二级管和进口元器件组装生产。
具有高亮度、宽视觉、长寿命、重量轻、模块化结构、安装方便、易于维护等特点。

应用范围：

广泛用于车站、机场、港口等交通行业作为引导系统；在银行、房地产、股票
交易所等处进行汇率、股票、期货、房地产交易等待信息的显示，另外还可以在商场
体育馆、邮电所、饭店宾馆、交通管制等环境发挥重要作用。

主要 技术参数：

| 型号 | 色彩 | 像素尺寸 | 点间距 | 点密度 | 驱动方式 | 最大功耗 | 摸组尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm | mm | 点（㎡） | 1/4 | 1/4（w㎡） | mm |
| P10 | 单 基 色 | 1红 | 10 | 10000 | 1/4 | 600 | 320*160 |
| P12 |  | 1红/2红 | 12 | 6944 | 1/4 | 600 | 192*96 |
| P14 |  | 1红/2红 | 14 | 5100 | 1/4 | 500 | 224*122 |
| P16 |  | 1红/2红 | 16 | 3906 | 1/4 | 400 | 256*128 |
| P20 | 256种 | 1红/2红 | 20 | 2500 | 1/4 | 350 | 320*160 |
| P25 |  | 1红/2红 | 25 | 1600 | 静态 | 300 | 200*200 |
| P31.25 |  | 2红/4红 | 31．25 | 1024 | 静态 | 300\400 | 250*250 |

室内双色

先进的数字化视频处理技术 
● 分布式扫描，模块化设计 
● 恒流静态驱动，亮度自动调节 
● 超高亮纯色象素 
● 影像画面清晰、无抖动和重影，杜绝失真 
● 视频、动画、图表、文字、图片等信息显示 
● 联网显示、远程控制

用于车站、机场、港口等交通行业作为引导系统；在银行、房地产、股票交易所等处进行汇率、
        股票、期货、房地产交易等待信息的显示，另外还可以在商场、体育馆、邮电所、饭店宾馆、
交通管制等环境发挥重要作用。

| 型号 | 色彩 | 像素尺寸 | 点间距 | 点密度 | 最大功耗 | 单元板尺寸 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 双 色 1R 1G | mm | mm | 点（㎡） | 1/4（w㎡） | mm | kg/㎡ |
|  |  | Ф3.00 | 4.0 | 65200 | 1000 | 256*128 | 22 |
| Ф3.00 |  | Ф3.75 | 4.75 | 44100 | 800 | 304*152 | 21 |
| Ф3.75 |  | Ф3.75 | 4.75表贴 | 44100 | 800 | 304*152 | 21 |
| Ф5.00 |  | Ф5.00 | 7.62 | 17200 | 350 | 488*244 | 20 |
|  |  | Ф5.00 | 7.62表贴 | 17200 | 350 | 488*244 | 20 |

表贴三拼一

产品功能：

1）视频播出功能： 
a. 播放摄像机，清晰、无闪烁的实进显示视频图像，实现各种节目的现场直播； 
b. 播放录像机、影碟机（VCD、DVD、LD）等视频节目，满足文体活动的基本需求； 
c. 可以播放AVI、MOV、MPG、DAT、VOB等多种格式的文件； 
d. 亮度、对比度、饱和度、色度可以通过软件调节，调节范围为256级； 
        配有网络接口可以与计算机联网，同时播出网络信息，实现网络控制；根据客户要求针对不同
    地点多块屏通过网络集中控制，可采用“VPM+宽带”进行远程控制。

应用范围：

大型体育场馆、火车候车室、电视节目直播现场、展览场馆、大型文艺晚会现场、
演唱会现场等。

| 产品参数、规格 | P5表贴 | P6表贴 | P7.62表贴 | P8表贴 | P10表贴 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 像素组成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 像素密度 | 40000点/ m2 | 27777点/ m2 | 17777点/ m2 | 15625点/ m2 | 10000点/ m2 |
| 点间距 | 5mm | 6mm | 7.62mm | 8mm | 10mm |
| 单元板尺寸 | 160mm*80mm | 192mm*96mm | 244mm*122mm | 256mm*128mm | 320mm*160mm |
| 单元板像素 | 32*16 | 32*16 | 32*16 | 32*16 | 32*16 |
| 白平衡亮度 | 1600cd/ m2 | 1600cd/ m2 | 1500 cd/ m2 | 1200cd/ m2 | 1100 cd/ m2 |
| 最大功耗 | 1500w/ m2 | 1100w/ m2 | 900 w/ m2 | 800 w/ m2 | 600 w/ m2 |
| 扫描方式 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 |

表贴三合一

产品特点：

室内表贴三合一全彩显示屏,是将红绿蓝三颗芯片封装在一起.构成一个像素点,均匀的分布在单元板上构成的显示屏.屏体均匀性好采用实像素显示、无论文字、图片、动画视屏、均有清晰、细腻、逼真的显示效果 可视角度大，水平视角和垂直视角均可达到120度以上,此范围内任意角度图象不变形,不偏色;易维护,可实现单点维护,维修成本相对较主要技术参数：

| 屏 体 技 术 参 数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | P5 | P6 | P7.62 | P8 | P10 | P12 |
| 单元板分辨率 | 32*16 | 32*16 | 32*16 | 32*16 | 32*16 | 32*16 |
| 单元板尺寸 | 160*80 | 192*96 | 244*122 | 256*128 | 320*160 | 384*192 |
| 显示密度 | 40000 | 27777 | 17222 | 15625 | 10000 | 6944 |
| 最佳可视距离 | 4-30 | 6-40 | 7-60 | 8-60 | 10-100 | 12-120 |
| 峰值功耗 | 2000 | 1500 | 950 | 850 | 600 | 450 |
| 扫描方式 | 1/8恒流 | 1/8恒流 | 1/8恒流 | 1/8恒流 | 1/8恒流 | 1/8恒流 |
| 亮度 | 2500 | 2000 | 1300 | 1200 | 800 | 1000 |
| 视角 | H120V120 |  |  |  |  |  |
| 工作电压 | AC220V/110V+15%47-64HZ |  |  |  |  |  |
| 驱动电压 | 5V |  |  |  |  |  |
| 传输距离 | 100米（网线无中继）500米）（多模光纤）10KM（单模光纤） |  |  |  |  |  |
| 系统工作环境温度 | -20-60摄式度 |  |  |  |  |  |
| 系统工作环境湿度 | 10%-90%RH |  |  |  |  |  |
| 色温 | 6500K-9300K |  |  |  |  |  |
| 显示颜色 | 16777216 |  |  |  |  |  |
| 灰度等级 | 4096 |  |  |  |  |  |
| 控制方式 | 与显示器点对点同步控制 |  |  |  |  |  |
| 屏体寿命 | 10万小时 |  |  |  |  |  |