LED显示屏的基本构成

简单地讲LED显示屏就是由若干个可组合拼接的显示单元(单元显示板或单元显示箱体)构成屏体，再加上一套适当的控制器(主控板或控制系统)。所以多种规格的显示板(或单元箱体)配合不同控制技术的控制器就可以组成许多种LED显示屏，以满足不同环境，不同显示要求的需要。 仔细分解一个LED显示屏，它由以下一些要素构成(以较为复杂的同步视频屏为例): ① 金属结构框架 户内屏一般由铝合金(角铝或铝方管)构成内框架，搭载显示板等各种电路板以及开关电源，外边框采用茶色铝合金方管，或铝合金包不锈钢，或钣金一体化制成。 户外屏框架根据屏体大小及承重能力一般为角钢或工字钢构成，外框可采用铝塑板进行装饰。 ② 显示单元 是显示屏的主体部分，由发光材料及驱动电路构成。户内屏就是各种规格的单元显示板，户外屏就是单元箱体。 ③ 扫描控制板 该电路板的功能是数据缓冲，产生各种扫描信号以及占空比灰度控制信号。 ④ 开关电源 将220V交流电变为各种直流电提供给各种电路。 ⑤ 双绞线传输电缆 主控仪产生的显示数据及各种控制信号由双绞线电缆传输至屏体。 ⑥ 主控制仪 将输入的RGB数字视频信号缓冲，灰度变换，重新组织，并产生各种控制信号。 ⑦ 专用显示卡及多媒体卡 除具有电脑显示卡的基本功能外还同时输出数字RGB信号及行，场，消隐等信号给主控仪。多媒体除以上功能外还可将输入的模拟Video信号变为数字RGB信号(即视频采集)。 ⑧ 电脑及其外设 ⑨ 其他信息源 电视机，DVD/VCD机,摄录像机及切换矩阵等。