产品信息 [品名]：“护航”GM-10 多功能越野E表 产品功能 1、电子指南针（电子罗盘） 2、电子水平仪（电子陀螺） 3、卫星海拔仪 4、电压检测仪 5、GPS坐标采集仪 6、GPS速度采集仪 7、卫星授时电子时钟 8、车内外温度表

详细参数 产品名称; “护航”越野e表(爬高表); 水平显示精度; 1度. 尺寸(宽х高х深); 180х50х60mm（1DIN）; 水平测量范围; ±45度. 材质; 进口ABS; 海拔测量经度; 5~50米. 颜色; 亚光黑; 海拔测量范围; -999~9999米. 显示面积; 150х40mm; 电压监测范围; 9~28伏. 显示模式; 高对比度黑膜Lcd，Led冷光源; 温度测量范围; -10度~80度. 工作电压; 9~36V DC; 罗盘精度; 1度. 上下视窗; 90度全开视窗+90度半开闭视窗（有效减少反射光污染）; 坐标精度; 0.0005分. 左右视窗; 180度; 坐标标准; WGS84. GPS通道; 32通道; 附件; 点烟器取电插头х1. GPS时钟源精度; 1/1000秒; 附件; 前窗吸盘支架х1. 两种型号主要配置表 普通通用型; 高配置通用型. 显示屏; 高对比度黑膜LCD,LED冷光源背光设计; 高对比度黑膜LCD,LED冷光源背光设计. GPS模块; SiRF Star III GPS 65通道; SiRF Star III GPS 65通道. 水平测量模块; Honeywell（美国）; Honeywell（美国）. 工作电压范围; 9~36V直流; 9~36V直流. 处理器/主板; AT MEGA 32A /MH7_ver B; AT MEGA 32A / MH7_ver D. 外壳材质; ABS 1 DIN; 进口PC+ABS皮纹、流线型支持改装底座. 电子罗盘; 卫星罗盘; 双通道罗盘(可在静止和无卫星信号时正确指示方位). 温度探头; 电阻式单温度传感器; 数字式车内外双温度传感器(DS18B20). 超速报警; 无; 120km/h超速报警.

功能介绍 1、 GM-10多功能越野e表 高精度多功能越野e表是集车载电子指南针(电子罗盘)、车载电子陀螺(水平尺)、卫星海拔仪、10位A/D转换车辆电压检测仪、GPS坐标采集仪、GPS速率采集仪、卫星授时同步时钟、电子温度计于一体，并采用基于LED冷光源的黑膜LCD显示模组，使用美国ATMEL公司工业及微处理器开发而成的一款多功能车辆后改装仪表。本仪表采用宽电压设计，能在9到36伏稳定连续可靠工作。采用了无按键操作、只有三根电线引出，可以直接连接车辆点烟器插孔，也可以连接原车电路。免去了复杂安装和操作。 2、 高精度车载(电子指南针)电子罗盘 GM-10新款高精度车载电子指南针(电子罗盘)，是一款采用美国美新(MEMSIC)高精度磁阻传感器。基于X、Y两个方向对磁场环境进行检测，并在两个方向检测结果上进行差分互补运算,得出精确方位。本产品磁组模块采用独立设计、内部干扰隔离的技术手段最大限度地减少板间干扰,采用无活动件封装，耐震动，并具有硬铁校准功能。可以克服车辆本身硬铁磁场的干扰。结合车辆特殊环境，在本产品上还增加了安装水平角度、磁偏夹角、安装夹角校准功能，以满足不同位置的安装。 3、 高精度车载电子水平尺（电子陀螺） GM-10新款高精度车载水平尺(电子陀螺)，采用美国霍尼韦尔(Honeywell)高精度双轴倾角传感器。经独立处理器运算，采集车辆行进及泊车状态下的四轮倾斜角度和车辆侧双轴加速度。产品达到1度的分辨力，零点漂移小于0.03,具有零点校准、安装角度校准、动态加速度指示等功能。 4、 车载卫星海拔仪 GM-10高精度车载卫星海拔仪采用32通道高性能GPS芯片，利用二次差分运算，提供地表海拔数据。产品内部GPS数据独立运算，有效地降低了GPS漂移和建筑物反射带来的测量误差。GM-10高精度车载卫星海拔仪不同于传统气压测量海拔的方式，不受天气状况带来的大气压的变化影响，不需要寻找参照物校准海拔精度,可以轻松将绝对海拔精度控制在数十米、运动相对海拔精度控制在数米以内。 5、 高精度车载电压检测表 GM-10高精度车载电压检测表采用高性能、低功耗的AVR? 8位微处理器，10位高精度ADC(千分之一精度)，采集车辆电瓶事实电压数据，显示精度0.1伏。 6、 车载卫星授时电子时钟 卫星同步时钟主要用于科学考察、航空航海、科学考察、极地探险等边缘领域。 高精度车载卫星授时电子时钟采用卫星时钟同步技术，彻底实现了无按键全自动时钟、无操作自动授时(采用GPS时钟源的精度为1/1000秒)，还配备了内部石英晶体时钟，保证了在没有GPS信号的情况下也能有准确的时间显示。 7、高精度车载GPS坐标采集仪 高精度车载GPS坐标采集仪采用32通道高性能GPS芯片，利用二次差分运算，提供高精度地面坐标数据，精度达到0.0005分，静止定位精度小于3米，运动定位精度小于15米。产品内部GPS数据独立运算，有效地降低了GPS漂移和建筑物反射带来的测量误差。 先进技术 1、超宽视角：采用经过特殊处理的摩砂偏振导光片，是水平显示范围扩大到170度视角范围。 2、全黑背景：独特的黑膜背景设计既保证了超高度对比度显示有最大限度的杜绝了车内光污染。保证清晰体现无毛边、无杂光干扰。 3、人体功能学设计：利用独特的偏振导光片在左20度上15度调整为最佳显示位置，符合车内安装布局。 4、无按钮操作：优化程序代码、仅通过大灯开关调整实现初次安装校准，在运行过程中不需要任何额外操作。设备时钟可通过卫星自动授时。 5、自动校准电子指南针：除了第一次安装后人工校准指南针外，设备还可以根据行使习惯，所在区域磁偏角根据卫星星际分布自动校准电子指南针。 6、 独立磁阻电子指南针：在没有卫星信号的情况下也可以借助内部磁阻芯片判断方位 7、卫星海拔仪：告别传统海拔仪依靠气压监测海拔的做法、采用32通道高性能GPS芯片，利用二次差分运算，提供地表海拔数据。 8、人性化背光设计：夜晚行使自动调整设备亮度、避免光线干扰，提高驾驶安全。 9、宽电压微功耗设计：内部高频开关稳压电源，电压范围6~36V。适合各种车辆电压范围，并能承受车辆启动等极端情况的电压冲击。电源转换效率85%以上。有效的降低了功耗，从而也延长了产品寿命。 10、灵活安装：采用国际通用的1DIN标准设计，可以将设备安装在仪表台上、吸附在前玻璃上、或者1个标准CD机位里面。

快速安装步骤 1、本产品共有三根连接线缆，分别为红色、黄色和黑色。 2、将红色电线连接车辆引擎控制线，即钥匙打开时设备带电；将黄色电缆连接车辆大灯线，即打开车辆灯光时黄色电缆带电；将黑色电缆连接车辆地线。 3、校准电子水平仪（即安装夹角校准） (1) 将车辆停放在水平位置，在仪表设备启动1分钟之内连续调整背光明暗4次，听到“嘀，嘀”声，完成水平仪校准。 (2) 水平安装夹角应小于30度，否则不能通过校准，并伴有“嘀，嘀，嘀，嘀”4声鸣响，需重新调整安装位置。重新进行水平仪校准。